## SATURS

|  | ## lpp. |
| --- | --- |
| IEVADS............................................................................................................. MATERIĀLI UN METODES......................................................................... 1. Paraugu ņemšanas vietas un laiks Daugavā............................................... 2. Paraugu ievākšana un analīzes metodes..................................................... 2.1. Ūdens un nogulumu ķīmijas paraugu ievākšana un analīzes.............. 2.2. Ūdens un sedimenu mikrobioloģisko paraugu ievākšana un analīzes............................................................................................................. 2.3. Fitoplanktona paraugu ievākšana un analīzes...................................... 2.4. Zoobentosa paraugu ievākšana un apstrāde......................................... 2.5. Augstāko ūdensaugu izpēte un analīze.................................................. 2.6. Grunts paraugu ievākšanas vietas naftas produktu analīzei, naftas produktu satura analīzes metodes................................................................. 3. Rezultātu novērtēšana.................................................................................. 3.1.Ķīmija........................................................................................................ 3.2. Mikrobioloģija.......................................................................................... 3.3. Aļges.......................................................................................................... 3.4. Zoobentoss................................................................................................ 3.5. Augstākie augi.......................................................................................... 3.6. Naftas produkti sedimentos.................................................................... REZULTĀTI.................................................................................................... 1. Daugavas baseina fizioģeogrāfisks raksturojums...................................... 1.1. Daugavas ielejas veidošanās apstākļi un nogulumu raksturs.............. 1.2. Daugavas baseina hidroloģiskās iezīmes................................................ 2. Daugavas ūdeņu un tās nogulumu esošais piesārņojuma līmenis............. 2.1. Daugavas ūdeņu raksturojums............................................................... 2.2. Daugavas nogulumu ķīmiskā sastāva analīžu rezultāti........................ 2.3. Naftas produktu saturs Daugavas grunts paraugos............................. 2.3.1. Situācijas raksturojums........................................................................ 2.3.2. Naftas produktu satura analīžu rezultāti Daugavas sedimentos...... 3. Daugavas mikrobioloģiskais raksturojums................................................ 4. Daugavas fitoplanktona raksturojums........................................................ 4.1. Vispārējs Daugavas fitoplanktona attīstības raksturojums................. 4.2. Daugavas fitoplanktona sabiedrības 2007. g. un to izmaiņu tendences.......................................................................................................... 5. Daugavas zoobentosa raksturojums............................................................ 5.1. Daugavas zoobentosa cenožu raksturojums 2007. g. ........................... 5.2. Daugavas saprobitātes vērtējums pēc zoobentosa organismiem......... 6. Augstāko ūdensaugu izplatība un ekoloģiskā stāvokļa novērtējums....... KOPSAVILKUMS........................................................................................... LITERATŪRA................................................................................................. | ## 3 4 4 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 24 29 29 31 36 41 41 41 44 44 49 51 54 55 |

Ievads

Daugavai ir īpaša vieta Latvijas iedzīvotāju dzīvē, jo tā ir ne tikai Latvijas lielākā upe un viens no nozīmīgākajiem Latvijas dabas resursiem, kam ir ļoti liela loma Latvijas reģionu attīstības sabalansētībā, bet arī Latvijas tautas kultūrvēsturiskā mantojuma un garīgo vērtību simbols. Nacionālajā vides aizsardzības politikas plānā (03.02.2004.), analizējot vides situāciju, definējot problēmas un formulējot vides politikas mērķus un to sasniegšanas iespējas, atzīts, ka pārrobežu piesārņojums ir viena no prioritārajām ūdens vides problēmām Latvijā. Daugavas gadījumā tas ir īpaši būtiski, jo Daugavas ūdens kvalitāti lielā mērā nosaka pārrobežu piesārņojuma radītā slodze (piem., 2000.g. no Daugavas baseina jūrā ienestā slāpekļa 73 %-us veidoja pārrobežu piesārņojums), ir bijuši Daugavas piesārņošanas precedenti sakarā ar avāriju Baltkrievijā, Novopolockas ķīmiskajā kombinātā 1990.g. un naftas vada bojājumu Baltkrievijā 1981.g., kā arī dīzeļdegvielas noplūdi 2007.g. Vienlaicīgi Daugavai ir vislielākā ietekme uz Rīgas līča ūdeņu kvalitāti, un situācijas analīze ir svarīga Helsinku konvencijas mērķu sasniegšanai.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2000/60/EK jeb Ūdens struktūrdirektīva un no tās izrietošais LR Ūdens apsaimniekošanas likums paredz upju baseinu apsaimniekošanas principu ieviešanu, un Daugavas baseinā ūdens kvalitātes mērķu sasniegšanai izstrādāts baseina apsaimniekošanas plāns (2003), tomēr informācija par pašas Daugavas upes ekoloģisko stāvokli un to ietekmējošiem faktoriem ir nepilnīga, nav precizēts Daugavas ekoloģiskā stāvokļa ilgtermiņa izmaiņu raksturs.

Tādēļ projekta „Daugavas ekoloģiskā stāvokļa novērtējums” gaitā veģetācijas sezonā veikti pētījumi dabā, ievācot ūdens un sedimentu paraugus un lauka apstākļos veicot to pirmapstrādi. Tālāka analīze tika veikta laboratorijā, un iegūtie rezultātu vērtējums tika veikts atbilstoši ekspertu viedoklim, zinātniskajai literatūrai un LR normatīvo aktu nostādnēm. Izmantojot līdzšinējo datu materiālu, 2007.g. analīžu rezultāti ļauj novērtēt upes ekoloģiskā stāvokļa izmaiņas, ņemot vērā arī pārrobežu piesārņojuma ietekmi uz Daugavas hidroekosistēmu neizmainītajā upes posmā no Latvijas robežas līdz ūdenskrātuvju kaskādei.

Materiāli un metodes

1. Paraugu ņemšanas vietas un laiks Daugavā

Daugavas apsekojums posmā no Piedrujas līdz Aizkrauklei tika veikts 2007. gada 18. -23. jūlijā, veicot ūdens un sedimentu (grunts) paraugu ievākšanu no robežas ar Baltkrieviju (Piedruja) līdz Pļaviņu ūdenskrātuves aizsprostam. Rīgas ūdenskrātuvē ūdens ķīmijas paraugi tika ievākti 2007. gada 17. septembrī. Paraugu ņemšanas griezumi redzami 1. attēlā, to koordinātes – 1. tabulā. Ģeogrāfiskās puknkta koordinātes noteiktas ar Hand held GPS Navigator iekārtu. Konkrētās ūdens un sedimentu (nogulumu) ņemšanas vietas minētajos upes griezumos redzami 2. tabulā.

1. attēls. Paraugu ņemšanas vietas Daugavā.

1.tabula.

Paraugu ņemšanas vietu ģeogrāfiskās koordinātas.

| Paraugu ņemšanas vieta | Ģeogrāfiskais platums | Ģeogrāfiskais garums |
| --- | --- | --- |
| Piedruja | N 55° 47.228' | E 27° 36.627' |
| Krāslava | N 55° 53.736' | E 27° 09.300' |
| augšpus Daugavpils | N 55° 54.730' | E 26° 40.080' |
| lejpus Daugavpils | N 55° 53.218' | E 26° 28.286' |
| augšpus Līvāniem | N 56° 19.414' | E 26° 10.246' |
| lejpus Līvāniem | N 56° 22.759' | E 26° 09.202' |
| augšpus Jēkabpils | N 56° 29.509' | E 25° 54.462' |
| lejpus Jēkabpils | N 56° 33.333' | E 25° 45.195' |
| Pļaviņu ūd.kr. pie Rīteriem | N 56° 35.944' | E 25° 29.085' |
| Pļaviņu ūd.kr. lejpus Aizkraukles | N 56° 35.384' | E 25° 15.907' |
| Rīgas ūd.kr. pie Salaspils (ķīm.) | N 56° 50.499' | E 24° 18.043' |

2.tabula.

Ūdens un sedimentu paraugu ņemšanas vietas Daugavā.

| Šifrs | Atrašanās vieta | Ūdens ņemšanas horizonts, m | Sedimentu paraugi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Augšpus Piedrujas, vidus | 0,5 |  |
| 2. | Augšpus Piedrujas, labais krasts | 0,5 | + |
| 3. | Krāslava, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 4. | Krāslava, vidus | 0,5 |  |
| 5. | Krāslava, labais krasts | 0,5 | + |
| 6. | Augšpus Daugavpils, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 7. | Augšpus Daugavpils, vidus | 0,5 |  |
| 8. | Augšpus Daugavpils, labais krasts | 0,5 | + |
| 9. | Lejpus Daugavpils, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 10. | Lejpus Daugavpils, vidus | 0,5 |  |
| 11. | Lejpus Daugavpils, labais krasts | 0,5 | + |
| 12. | Augšpus Līvāniem, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 13. | Augšpus Līvāniem, vidus | 0,5 |  |
| 14. | Augšpus Līvāniem, labais krasts | 0,5 | + |
| 15. | Lejpus Līvāniem, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 16. | Lejpus Līvāniem, vidus | 0,5 |  |
| 17. | Lejpus Līvāniem, labais krasts | 0,5 | + |
| 18. | Augšpus Jēkabpils, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 19. | Augšpus Jēkabpils, vidus | 0,5 |  |
| 20. | Augšpus Jēkabpils, labais krasts | 0,5 |  |
| 21. | Lejpus Jēkabpils, kreisais krasts | 0,5 |  |
| 22. | Lejpus Jēkabpils, vidus | 0,5 |  |
| 23. | Lejpus Jēkabpils, labais krasts | 0,5 |  |
| 24. | Pļaviņu ūdenskrātuve lejpus Aizkraukles, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 25. | Pļaviņu ūdenskrātuve lejpus Aizkraukles, vidus | 0,5 |  |
| 26. | Pļaviņu ūdenskrātuve lejpus Aizkraukles, vidus | piegrunts | + |
| 27. | Pļaviņu ūdenskrātuve lejpus Aizkraukles, labais krasts | 0,5 | + |
| 28. | Pļaviņu ūdenskrātuve pie Rīteriem, kreisais krasts | 0,5 | + |
| 29. | Pļaviņu ūdenskrātuve pie Rīteriem, vidus | 0,5 |  |
| 30. | Pļaviņu ūdenskrātuve pie Rīteriem, vidus | piegrunts |  |
| 31. | Pļaviņu ūdenskrātuve pie Rīteriem, labais krasts | 0,5 | + |
| 32. | Rīgas ūdenskrātuve, kreisais krasts (ķīmija) | 0,5 |  |
| 33. | Rīgas ūdenskrātuve, kreisais krasts (ķīmija) | 3 |  |
| 34. | Rīgas ūdenskrātuve, vidus (ķīmija) | 0,5 |  |
| 35. | Rīgas ūdenskrātuve, vidus (ķīmija) | 5 |  |
| 36. | Rīgas ūdenskrātuve, vidus (ķīmija) | 10 |  |
| 37. | Rīgas ūdenskrātuve, labais krasts (ķīmija) | 0,5 |  |

2. Paraugu ievākšana un analīzes metodes

2.1. Ūdens un nogulumu ķīmijas paraugu ievākšana un analīzes.

Ķīmiskā sastāva analīzēm ūdens paraugi ievākti ar Rutnera batometru un analizēti, izmantojot standartmetodes (APHA, 1989; HACH, 1992; Унифицированные методы..., 1974). Darbā lietoti analītiskas tīrības pakāpes reaģenti.

Ūdens temperatūra, pH, elektrovadītspēja, izšķīdušā skābekļa saturs un ūdens piesātinājums (%) ar izšķīdušo skābekli noteikts paraugu ievākšanas vietā, izmantojot HACH firmas HQ40d portatīvo zondi. Ūdens caurredzamība noteikta ar Sekī disku. Pārējie parametri tika analizēti tūlīt pēc paraugu nogādāšanas laboratorijā.

Fosfātjonu, nitrītjonu, nitrātjonu, amonija jonu, sulfātjonu, kopējā dzelzs un silīcija saturs un ūdens krāsainība tika noteikts spektrofotometriski (spektrofotometrs DR 2000 HACH). Hlorīdjonu, kalcija, magnija un hidrogēnkarbonātjonu saturs un kopējā cietība tika noteikti, izmantojot titrimetrijas metodes. Nātrija un kālija joni analizēti, izmantojot liesmas fotometrijas metodi. Ķīmiskais skābekļa patēriņš tiek analizēts, oksidējot ūdens paraugā esošās organiskās vielas ar kālija dihromātu (HACH, 1992). BSP5 tika aprēķināts kā starpība starp ūdenī izšķīdušā skābekļa saturu paraugā pirms un pēc piecu dienu inkubācijas 20 0C temperatūrā pilnīgā tumsā. Izšķīdušais skābeklis tika noteikts, titrējot ūdens paraugu pēc Vinklera metodes.

Kopējā organiskā oglekļa, izšķīdušā organiskā oglekļa un kopējā slāpekļa koncentrācija noteikta ar firmas Shimadzu TOC-VCSN aparātu. Aparāta darbības pamatā ir paraugā esošo organisko vielu sadedzināšana un radušās CO2 gāzes koncentrācijas noteikšana IS spektra apgabalā.

Ūdenstilpju nogulumu paraugi tika ievākti 10 punktos upes krasta zonā, izmantojot Ekmaņa tipa grunts smēlēju. Laboratorijā paraugi tika izžāvēti gaissausi un pēc tam apstrādāti ar HNO3 + (HNO3+ H2O2). Smagie metāli un mikroelementi (Mn, Fe, Ni, Cu, Cr, Zn, Cd, Pb, Co, As un Sb) tika noteikti, izmantojot atomu absorbcijas spektrometriju (Perkin Elmer 703A).

2.2. Ūdens un sedimenu mikrobioloģisko paraugu ievākšana un analīzes.

Bakterioloģiskajām ūdens analīzēm paraugi vākti ar Rutnera batometru no 0.5 m un Pļaviņu ūdenskrātuvē – arī no piegrunts horizontiem, lietojot sterilas 250 ml pudeles. Ūdens paraugi vākti kā upes centrālajā daļā, tā arī kreisajā un labajā piekrastes zonā.

Sedimenti atkarībā no grunts tipa tika vākti ar Ekmaņa gruntssmēlēju vai Surbera paraugu ievākšanas ierīci. Sedimentu paraugi vākti kreisajā un labajā piekrastes zonā. Sedimentu analīzēm nosvērts 1g dabiski mitras grunts un atšķaidīts ar 25ml sterila ūdens. Kratot 20min. iegūta baktēriju suspensija, kura tālāk apstrādāta tāpat kā ūdens paraugi.

Lai noteiktu aerobo psihrofīlo (20C) saprofīto baktēriju skaitu, izmantota dziļumsējas metode zivju-peptona agarā (APHA, 1989), Beijerinka barotni – fakultatīvi anaerobo jeb pūšanas baktēriju skaitu, (pēc: Романенко, Кузнецов, 1974). Naftas produktus noārdošo baktēriju skaits noteikts pēc A. Rodinas, veicot dziļumsēju agarizētā barotnē, kurai kā vienīgais oglekļa avots pievienota sterila solāreļļa (Родина, 1965).

2.3. Fitoplanktona paraugu ievākšana un analīzes.

Paraugi fitoplanktona analīzēm ievākti ar Rutnera tipa batometru, 0,5m horizontā upes mediālē deviņās paraugošanas stacijās no Piedrujas līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei. Paraugi lauka apstākļos tika fiksēti ar Lugola šķīdumu. Fitoplanktona šūnu skaits un biomasas tika noteiktas pēc Utermola metodes (Utermöhl, 1958), un paraugi tika analizēti saskaņā ar starptautiski pieņemtām metodēm (APHA, 1992). Fitoplanktona šūnu skaita noteikšanai tika izmantots DML Leica invertais mikroskops.

Perifitona paraugi tika ievākti Daugavas posmā Piedruja – Jēkabpils no ūdenī iegremdēta substrāta (makrofīti, akmeņi, u.c. iegremdēti priekšmeti). Perifitona paraugi tika mikroskopēti ar “Karl Zeiss Amplival” caurejošās gaismas mikroskopu, pielietojot palielinājumus 100x, 200x, 400x un 600x.

2.4. Zoobentosa paraugu ievākšana un apstrāde.

Zoobentosa paraugi Daugavā ievākti ar Ekmaņa-Berdža gruntssmēlēju (satveršanas laukums 1/25 m2 ) un Surbera paraugu ievākšanas ierīci (laukums 0,25 x 0,25 m2). Paraugu skalošanai izmantoti metāliskie sieti ar acu izmēriem 0,25 un 0,5 mm. Paraugos konstatētais organismu skaits un svars pārrēķināts uz vienu kvadrātmetru – eks./m2 un g/m2.

2.5. Augstāko ūdensaugu izpēte un analīze.

Augstāko ūdensaugu jeb makrofītu pētījumi Daugavā 1991.g. veikti atbilstoši hidrobioloģijas standartmetodēm (Standard methods…, 1985).

2007.g. tika apsekoti 100 m gari upes posmi paraugu ievākšanas punktos, novērtējot kopējo posma aizaugumu un makrofītu sugu sastāvu. Makrofītu sugu sastopamība novērtēta pēc piecpakāpju skalas: 1 – ļoti reti, 2 – reti, 3 – bieži, 4 – ļoti bieži, 5 – masveidā.

2.6. Grunts paraugu ievākšanas vietas naftas produktu analīzei, naftas produktu satura analīzes metodes.

Grunts paraugi Daugavā naftas produktu satura analīzei tika ievākti desmit punktos, posmā no Piedrujas līdz Pļaviņu HES ūdenskrātuvei: augšpus Piedrujas ciemata - labais krasts; Krāslavā pie tilta - labais krasts, augšpus un lejpus Daugavpils, augšpus Līvāniem - labais krasts, lejpus Līvāniem - labais krasts, augšpus Jēkabpils, Pļaviņu ūdenskrātuve pie Rīteriem - labais krasts, Pļaviņu ūdenskrātuve pie Rīteriem - kreisais krasts un Pļaviņu ūdenskrātuve lejpus Aizkraukles. Paraugi tika ievākti, izmantojot Ekmaņa tipa grunts smēlēju.

Grunts paraugi līdz analīžu veikšanai tika uzglabāti nežāvēti noslēgtos stikla traukos (4 oC). Pirms naftas produktu ekstrakcijas ar heksānu paraugi (150g) tika atūdeņoti ar acetonu. Kopā tika veiktas trīs sekojošas ekstrakcijas ar hromatogrāfiski tīru heksānu (75 ml). Lai intensificētu ekstrakcijas procesu tika izmantota ekstrakcija ultraskaņas vannā (5 min). Iegūtais heksāna ekstrakts tika koncentrēts līdz 4 ml tilpuma istabas temperatūrā izmantojot slāpekļa plūsmu. Pēc tam ekstrakts tika žāvēts ar bezūdens Na2SO4 un attīrīts ar silikagēlu. Ekstrakta filtrēšana cauri silikagēla kolonnu (2 g) nodrošina polāro savienojumu aizvākšanu, kas ir īpaši svarīgi analizējot augšņu un sedimentu paraugus, jo līdz ar naftas ogļūdeņražiem ekstraktā var nonākt arī dabā esošie lielmolekulārie savienojumi, piemēram, tauki un olbaltumvielas. Pēc attīrīšanas heksāna ekstrakti tika analizēti ar gāzu hromatogrāfu/masu spektrometru (GC/MS) (Shimadzu GC-2010), kas aprīkots ar kapilāru kolonnu Supelco PTE, 30m, 0,25 mm diametrā, tika izmantots masu spektrometra detektors (Shimadzu GCMS 2010), kas ļauj identificēt hromatogrāfā izdalītos savienojumus. Kā karjeras gāze tika izmantots hēlijs, ar plūsmas ātrumu 18 ml/min, inžektora temperatūra 250 oC, kolonnas temperatūras programma: sākums pie 60 oC, tad ar ātrumu 10 oC/min temperatūra kāpināta līdz 300 oC un izturēta 2 min. Kā iekšējais standarts rezultāta kvantifikācijai tika izmantos heksadekāns (C16H34).

3. Rezultātu novērtēšana

3.1.Ķīmija

Ūdens ķīmiskā sastāva analīžu rezultātu novērtēšana veikta, vadoties pēc LR MK noteikumos Nr.118 esošajiem ūdens kvalitātes normatīviem prioritārajiem zivju ūdeņiem. Ezeru un upju nogulumiem nav noteiktas kvalitātes normas, tāpēc to vērtēšanai izmantoti Zviedrijas Vides aģentūras noteiktie vides kvalitātes kritēriji (Enviromental quality criteria, 2000), kā arī empīriskā pieredze.

3.2. Mikrobioloģija

Kaut arī mikroorganismiem ir galvenā loma pašattīrīšanās procesos, dabiskajiem ūdeņiem atsevišķi normatīvi lielumi, kas saistīti ar vides higiēnu (fekāliju ieplūde vidē), Latvijas likumdošanā ir tikai peldvietu ūdeņiem un virszemes ūdeņiem, kas izmantojami dzeramā ūdens ieguvei (LR. MK noteikumi Nr.118).

Savukārt grunts (sedimentu) mikrobioloģiskajam novērtējumam vispār nav oficiālu normatīvu. Tādēļ ūdeņu mikrobioloģiskajam vērtējumam pamatā izmantota vērtēšanas sistēma, kas aprakstīta “Praktiskās hidrobioloģijas rokasgrāmata. Upju piesārņojuma bioloģiskās analīzes metodes” (1995), kā arī empīriskā pieredze.

3.3. Aļges

Daugavas upes daļas vides kvalitāte novērtēta pēc saprobitātes indikatororganismiem, pielietojot Pantle-Bukka metodi (Praktiskās hidrobioloģijas..., 1995) saskaņā ar Latvijas indikatororganismu sarakstu (Cimdins et.al., 1995). Savukārt, Pļaviņu ūdenskrātuves ūdeņu kvalitāte tika novērtēta pēc Zviedrijā pieņemtām metodēm, kur par kritērijiem tiek izvirzīts fitoplanktona biomasas lielums un potenciāli toksisko zilaļģu klātbūtne (Enviromental quality…, 2000), kā arī Latvijā pielietoto ūdeņu klasifikāciju: „Ūdens saimniecības pamatprincipi Eiropas Savienībā” (http://www.meteo.lv/public/28085.html).

3.4. Zoobentoss

Saprobitātes indekss S aprēķināts pēc Pantle-Buka metodes (Pantle, Buck, 1955), izmantojot Latvijas apstākļiem izveidoto sugu - bioindikatoru katalogu (Cimdiņš et al., 1995).

3.5. Augstākie augi

Saprobitātes pakāpe aprēķināta, izmantojot Husaka-Sladečeka pārskata tabulas (Husak, Sladeček, Sladečkova, 1989) un A.Urtāna izstrādāto Latvijas upju veģetācijas sugu – bioindikatoru katalogu (Urtāns, 1995).

3.6. Naftas produkti sedimentos

Tā kā nav normatīvu, kas noteiktu naftas produktu saturu upju sedimentos, vērtējums balstās uz atbilstošās literatūras avotiem.

REZULtĀTI

1. Daugavas baseina fizioģeogrāfisks raksturojums

Daugavas baseina fizioģeogrāfiskais raksturojums dots, balstoties uz literatūras datiem. (Kuršs un Stinkule, 1997; „Latvijas Daba”, 1994; Zīverts, 1996).

1.1. Daugavas ielejas veidošanās apstākļi un nogulumu raksturs

Daugava ir viena no lielākajām Baltijas jūras baseina upēm. Tās kopējais garums ir 1005 km. Veidojot triju HES ūdenskrātuves, tika iztaisnoti vairāki upes līkumi, tādēļ Daugavas ūdensceļa garums samazinājās par 15 km (Latvijas Daba, 1994). Baseina aizņemtā platība ir 87 900 km2 (Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas teritorijā), no kuriem 24 700 km2 jeb 39% pieder Latvijas teritorijai.

Daugavas ieleja ir izveidojusies leduslaikmeta beigu posmā, sākotnēji noplūstot ledāja kušanas ūdeņiem no viena pieledāja baseina uz otru, upei pakāpeniski padziļinoties lejteces virzienā, vairākas reizes mainoties pieledāja baseinam un Baltijas jūras līmenim, zemes garozas kustībām un klimatam. Daugavas ieleja Latvijā šķērso 4 atšķirīgas lielformas - Latgales augstienes D-malu, Austrumlatvijas, Viduslatvijas un Piejūras zemieni, kas izveidojis pēc reljefa, ģeoloģiskās uzbūves atšķirīgus upes posmus. Latgales augstienes D malu aizņem Augšdaugavas pazeminājums un Daugavas ielejas platums šajā posmā 0,5-1,7 km, dziļums 20-25 m un ielejai ir 3-4 terases. Daugavas ieleja ir iegrauzta kvartāra nogulumos un tās nogāzes saposmo gravu un sīku upīšu ielejas, subglaciālās iegultnes. No Piedrujas līdz Daugavpilij (~70 km) Daugavas ieleja robežojas ar Augšzemes augstienes A malu un daļēji sakrīt ar senu apraktu ieleju. No Krāslavas tā kļūst platāka (2-4,5 km) un dziļāka (35-45 m) ar 10 izveidotiem meandru lokiem. Austrumlatvijas zemienē (Līksnas-Pļaviņu posms; ~100 km) Daugavas ielejas dziļums samazinās līdz pat 6m (Līvānu - Pļaviņu posmā). Ielejas platums mainās no 0,5-4 km. Plašo ielejas dibenu aizņem paliene ar pārpurvotām erozijas gultnēm (Daugavas- Dunavas, Jēkabpils-Pļaviņu posmā), kura veidojusies biežo ledus sastrēgumu rezultātā. Daugavas ieleja iegrauzusies galvenokārt ledāju kušanas ūdeņu nogulumos un, sākot no Līvāniem - arī devona nogulumos. No Pļaviņām līdz Ķekavai (~130 km) Daugavas ieleja šķērso Viduslatvijas zemieni. Tās dziļums palielinās no 20 m (Pļaviņu apkaimē) līdz pat 50 m (Aizkraukles apkaimē), bet tālāk samazinās līdz 10 m. (Ikšķiles un Ogres apkaimē). Šajā posmā platums ir mainīgs (0,5-4,5 km robežās). Daugavas ielejai ir izteikta divstāvu forma un uzbūve (galvenokārt Pļaviņu- Aizkraukles posmā); plašā augšējā stāva ieleja ir galvenokārt izveidojusies morēnmālā, bet šaurā (0,3-0,6 km), dziļā (līdz 25-30m Staburaga un Kokneses apkaimē), kanjonveidīgā apakšējā stāva ieleja- dolomītos. Garā posmā apakšējā un daļēji augšējā stāva ieleju appludinājuši Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu ūdenskrātuvju ūdeņi. Lejpus Salaspils Daugava ieplūst Piejūras zemienē, kur Daugavas ielejas platums vietām sasniedz 2 km, dziļums 10-12m. Grīvas posmā ielejas platums 3-4 km, dziļums 4-10 m, abpusējas palienes, daudz atteku, kas izveidojušās pēdējos 3-5tk gados (Latvijas Daba, 1994; Kuršs, & Stinkule, 1997).

1.2. Daugavas baseina hidroloģiskās iezīmes

Daugavas baseinu raksturo labi izveidots upju tīkls. Tajā pat laikā garas pietekas ar lieliem baseiniem nav tipiskas, jo Daugavas baseina garenprofils ir salīdzinoši šaurs. Daugavas un pieteku augšteces posmam raksturīga liela ezerainība un purvainība, savukārt lejasdaļa raksturojas ar salīdzinoši stāviem krastiem. Liels upju blīvums ir Vidzemes augstienes nogāzei, ko drenē Veseta, Arona, Kuja (800-1000 m/km2). Daugavas pirmā pieteka Latvijas pusē ir Piedruja. Daugavas baseina platība šajā punktā ir 62 200 km2 un tās ielejas platums ir aptuveni ½ km, bet upes platums – līdz 200 m. Lielākās Daugavas kreisā krasta pietekas Latvijas teritorijā ir Laucesa (baseina platība ir 728 km2) un Berezovka (Dvietes un Ilūkstes sateka, platība 694 km2). Lielākās labā krasta pietekas ir Dubna (baseina platība 2780 km2), Aiviekste (9160 km2), Pērse (311 km2) un Ogre (baseina platība 1730 km2).

Daugavas hidroloģiskā režīma formēšanos galvenokārt nosaka hidrometeoroloģiskie apstākļi ārpus Latvijas teritorijas, jo nozīmīgākā baseina daļa atrodas Krievijas un Baltkrievijas teritorijās. Noteces izmaiņas no pierobežas līdz Līvāniem ir nebūtiskas, savukārt Dubnas un Aiviekstes upes kopējā notecē ir vērā ņemamas. Neapšaubāmi, ka dabiskos procesus, t.sk. noteces režīmu, vielu akumulācija Daugavā būtiski ietekmē Pļaviņu HES, Ķeguma HES un Rīgas HES darbība.

Daugavas hidroloģiskais režīms ir salīdzinoši labi izpētīts. Regulāri hidrometriskie novērojumi Daugavā ir uzsākti pie Daugavpils, Jaunjelgavas, Meņķos, Jēkabpils (kopš 1906.g.) jau pagājušā gadsimta beigās un lielākie novērojumu rindas pārrāvumi ir abi pasaules kari.

Sniega kušanas ūdeņu izraisītie pali ir uzkatāma par Daugavas upei raksturīgu iezīmi un tie visbiežāk ir novērojami marta beigās un aprīļa sākumā. Rakturīgi, ka agrākos laika periodos lielākie pavasara pali tika konstatēti tieši aprīļa beigās (1931.g. un 1956.g.). Zemākie ūdens līmeņi ir konstatēti vasaras periodā (no jūnija līdz septembrim), bet zemākie caurplūdumi novēroti ziemas sezonā (piemēram, 1941./42.g.).

1.1.tabula.

Daugavas caurplūduma parametri (Projektējamās..., 1998, nepubl.).

| Novērojumu stacija | Baseina platība, km2 | Gada vid. caurplūdums, m3/s | Maksimālais caurplūdums, m3/s | Minimālais 30 dienu caurplūdums, m3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Augšpus Līvāniem | 66000 | 468 | 6500 | 87 / 81 |
| Lejpus Līvāniem | 68800 | 486 | 6800 | 91 / 85 |
| Jēkabpils | 70500 | 501 | 7040 | 93 / 87 |
| Pļaviņu HES | 81300 | 567 | 7620 | 102 / 96 |
| Ķeguma HES | 82100 | 575 | 7700 | 103 / 97 |
| Rīgas HES | 84000 | 590 | 7900 | 105 / 99 |

Gada vidējais caurplūdums ir parādīts 1.1.tabulā, un to uzskata arī par daudzgadīgo vidējo. Pētījumi liecina, ka vidējais daudzgadīgais caurplūdums būtiski neizmainīsies arī turpmākajos gados (Zīverts, 1996). Maksimālajam pavasara palu caurplūdumam ir 1% varbūtība. Minimālais 30 dienu caurplūdums ir aprēķināts atsevišķi vasarai un ziemai (1.1.tabulā atdalīts ar starpsvītru).

Ūdens līmeņa režīms, ūdens dziļums un straumes ātrumi ir cieši saistīti ar caurplūduma režīmu, gultnes profilu un raupjumu, bet aukstajā sezonā - ar ledus apstākļiem. Kopumā Daugavas upei raksturīga ātru un lēnu posmu nepārtraukta mija. Upes posms no Krāslavas līdz Daugavpilij ir stipri līkumots ar daudzām krācēm. Gultnes slīpums mainās no 0,10 līdz 1,15 m/km. Lejpus Daugavpils upes plūdums kļūst lēns. Tāpat Daugava ir salīdzinoši lēna līdz Līvāniem, kur tās dziļums pārsniedz 4m pat vasaras mazūdens periodā un vairāk kā 8m pavasara palu laikā. Lejpus Līvāniem sākas straujāks posms, kas turpinās 10 km, līdz Trepei. Ūdens dziļums mazūdens periodā šeit ir ~ 2m un var sasniegt 7m palu laikā. Ūdens dziļums augšpus Jēkabpils ir diezgan mainīgs, bet kopumā ir salīdzinoši augsts; tas var pārsniegt mazūdens periodā pat 8m. Daugavas tecējums sadalās lejpus Jēkabpils. 4 km garās krāces ar gultnes slīpumu 1m/km veido galveno plūdumu gar Sakas salu. Tāds slīpums ir ļoti neraksturīgs tik lielām upei kā Daugavai. Arī turpmākajā tecējumā Daugavai ir raksturīgi daudzi krāču posmi, kas turpinās līdz pat Doles salai.

Mūsdienās Daugavas līmeņa svārtības no Jēkabpils līdz pat Rīgas līcim lielā mērā nosaka HES kaskāde.

Ūdens līmeņa izmaiņas Daugavā ir saistītas ar ledus apstākļiem. Vižņu formēšanās pirms stabilas ledus segas izveides samērā brīvi norisinās pirms ūdenskrātuvēm, upes ātrajos straumes posmos. Būtiskas izmaiņas ledus veidošanās procesam radīja hidroelektrostaciju izbūve. Ledus formēšanās Daugavā norisinās divos atšķirīgos veidos: a) ūdenskrātuvēs - augšējā slāņa ledus veidošanās un ledus slāņa pakāpenisks pieaugums ziemas laikā, b) ledus veidošanās temperatūras pazemināšanās dēļ ātrajos straumes posmos. Šāda ledus veidošānās bieži ir par pamatu ledus sastrēguma izveidei. Nopietnas problēmas var rasties sniega kušanas laikā, kad galvenā upes daļa ir aizpildīta ar vižņiem. Visizteiktākās ledus sastrēguma veidošanās norisinās augšpus Jēkabpils un Pļaviņu HES (Projektējamās..., 1998.).

Ledus sastrēgumu izraisīto plūdu ietekme uz ūdens kvalitāti posmā augšpus-lejpus Jēkabpils ir maz pētīta (nepieciešama vairāku gadu pētījumu rinda), taču viennozīmīgi prognozējama organisko un minerālo vielu pastiprināta uzkrāšanās posmos ar lēnāku tecējumu un ūdenskrātuvē.

2. Daugavas ūdeņu un tās nogulumu esošais piesārņojuma līmenis

2.1. Daugavas ūdeņu raksturojums

Analizējot Daugavas ūdeņu lomu vielu aprites bilancē Latvijā kopumā, bet it īpaši - vielu notecē Rīgas līcī, redzams, ka Daugavas ūdeņi sastāda 66 % no fosfora noteces, 49 % no kopējā slāpekļa noteces, 53 % no minerālvielu noteces un 64 % no organisko vielu noteces (izteikts kā ĶSP) (2.1.1. att.). Tātad vielu emisijas pieaugums Daugavas baseinā var ietekmēt ne tikai procesus tās lejtecē, bet arī Baltijas jūrā, un it īpaši - Rīgas līcī.

Virszemes ūdeņu ķīmiskais sastāvs atspoguļo dažādus apstākļus ūdenstilpes sateces baseinā – ģeoķīmiskos, ģeoloģiskos, hidroloģiskos un bioloģiskos procesus, kā arī antropogēnās slodzes intensitāti, turklāt šo procesu relatīvā ietekme uz ūdeņu sastāva veidošanos var visai ievērojami atšķirties.

2.1.1. attēls. Daugavas ūdeņu sastāvu veidojošo minerālo un organisko vielu, kā arī biogēno elementu izneses īpatsvars vielu notecē no Latvijas teritorijas.

Biogēno elementu – slāpekļa un fosfora savienojumu – koncentrāciju un tās mainības raksturu virszemes ūdeņo nosaka:

 biogēno elementu pieplūde - sadaloties fitoplanktonam un augstākajiem ūdensaugiem, ar rūpniecības un komunālajiem notekūdeņiem (notece no urbānām teritorijām), ar noteci no lauksaimniecības teritorijām, mežiem un ar atmosfēras nokrišņiem;

 biogēno elementu patēriņš - šos savienojumus kā barības vielas izmanto ūdens organismi, saistās ar suspendētām vielām un izgulsnējas, nokrišņu veidošanās (iztvaikošana).

Nozīmīgākās slāpekļa formas virszemes ūdeņos ir nitrātjoni, amonija joni, un izšķīdušais organiskais slāpeklis, tomēr šo slāpekļa formu proporcijas var mainīties gan reģionāli, gan arī sezonāli, jo slāpekļa savienojumi kā augsnēs, tā arī ūdenī tiek intensīvi transformēti. Cilvēka saimnieciskās darbības mazskartās teritorijās biogēno elementu koncentrācijas ir zemas un atkarīgas no augsnes īpašībām, teritorijas ģeoloģiskās uzbūves un nokrišņu daudzuma. Galvenie slāpekļa savienojumu avoti ir

- dabiskie faktori – atmosfēras slāpekļa fiksācija ūdens vidē, izkrišana no atmosfēras, slāpekļa izskalošanās no augsnes, atbrīvošanās no ūdenstilpes sedimentiem, slāpekļa savienojumu pieplūde ar gruntsūdeņiem,

- antropogēnie faktori – notece no lauksaimniecības zemēm un fermām, difūzā notece no urbanizētām teritorijām, komunālie un rūpnieciskie notekūdeņi.

Fosfors var atrasties daudzu savienojumu formā: fosfātu (H2PO4-, HPO42-, PO43-), polifosfātu, organisko savienojumu veidā, saistīts ar suspendētajām vielām vai koloīdu veidā. Izšķīdušo un ar sedimentiem saistīto savienojumu koncentrācijas un to izmaiņas lielā mērā nosaka fosfora transformācijas un aizturēšanas procesi: asimilācija dzīvajos organismos, sorbēšanās uz augsnes vai sedimentu daļiņām, izgulsnēšanās neorganisko sāļu veidā un citi. Fosfora transformācijas procesi, kas norisinās upēs un ezeros, ietekmē arī dzīvajiem organismiem pieejamo fosfora savienojumu veidošanos.

Daugavas ekoloģiskā stāvokļa novērtējums tika veikts jūlijā, veģetācijas sezonas pilnbriedā. Šajā laikā Latvijas virszemes ūdeņiem kopumā ir raksturīga zema biogēno elementu koncentrācija (2.1.2.att.). Zemās biogēno elementu koncentrācijas vasarā nosaka tas, ka N un P savienojumus ūdenstilpēs intensīvi patērē aļģes un makrofīti, bet to pieplūde no sateces baseina šajā laikā ir zemāka.

2.1.2. attēls. Nitrātjonu slāpekļa (A) un fosfātjonu fosfora (B) koncentrācijas sezonālās izmaiņas Daugavā – monitoringa postenī augšpus Līvāniem (1977.-1998. g.; pēc LVĢMA datiem).

Apsekojuma laikā konstatētā vidējā N-NO3- koncentrācija bija aptuveni 1,2 –1,4 mg/l, bet NH4+ saturs – ap 0,3 mg/l (2.3. att.). Vidējā fosfātjonu koncentrācija ir 0,007 mg/l. Amonija jonu saturs nepārsniedz LR MK noteikumos Nr. 118 minēto robežlielumu karpveidīgo zivju ūdeņiem, bet nitrītjonu slāpekļa saturs ir mazāks par noteikto mērķlielumu. Šeit jāatzīmē, ka apsekojums veikts vasarā, kad virszemes ūdeņiem raksturīgas zemas biogēno elementu koncentrācijas. 1998. gada oktobrī veiktā apsekojuma rezultāti uzrāda augstākas biogēno elementu koncentrācijas: aptuveni 2,5mg N/l un 0,03-0,04 PO43-mg/l (Projektējamās..., 1998). Veiktie pētījumi parāda arī to, ka atkarībā no sezonas biogēno elementu asimilācijas un transformācijas procesi var ievērojami palēnināties, kā rezultātā analizēto vielu koncentrācijas ūdens vidē var ievērojami pieaugt.

Salīdzinot biogēno elementu koncentrāciju dažādos upes posmos, redzams, ka slāpekļa savienojumu saturs visos pētītajos Daugavas posmos ir samērā līdzīgs. Pie Piedrujas kopējā slāpekļa koncentrācija ir aptuveni 0,8 mg N/l, tad posmā no Daugavpils līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei tā ir zemāka 0,6-0,7 mg N/l, bet ūdenskrātuvēs atkal pieaug līdz aptuveni 0,8-0,9 mg N/l. Amonija jonu koncentrācija posmā no Jēkabpils līdz Aizkrauklei ir nedaudz augstāka nekā posmā no Piedrujas līdz Līvāniem (2.1.3.att.). Fosfātjonu koncentrācijai ir atšķirīgs telpiskās mainības modelis – zems PO43- saturs (pat zem metodes noteikšanas robežas) konstatēts upes posmā augšpus Daugavpils līdz lejpus Līvāniem, pēc tam fosfātjonu koncentrācija pieaug. Maksimālā fosfātjonu koncentrācija (0,024 mg/l) konstatēta Pļaviņu ūdenskrātuvē lejpus Aizkraukles (2.1.4. att.).

50-to un 60-to gadu pētījumi parādīja, ka izšķīdušās vielas un biogēno elementu koncentrācijas ir cieši saistītas ar upes ūdens caurplūdumu. Lielu rūpniecības uzņēmumu un jaunu dzīvojamo ēku celtniecība bez nepieciešamajiem notekūdeņu attīrīšanas pasākumiem būtiski ietekmēja upes ekosistēmas un dzīvo organismu populācijas lejpus pilsētām: Krāslavas, Daugavpils, Līvāniem, Jēkabpils, bet īpaši - lejpus Rīgas.

Šajā laikā veiktajos pētījumos konstatēts, ka mazūdens periodos (ziemā un vasarā) atsevišķus upes posmus 2 - 8 km lejpus lielākajām pilsētām var uzskatīt par -mezosaprobiem (stipri piesārņotiem). Tajā pat laikā atsevišķos upes posmos, kas nav cilvēka darbības ietekmēti, bija raksturīgs upes saprobitātes -mezosaprobs jeb fona līmenis. Lejpus Rīgas pilsētas upes pašattīrīšanās kapacitāte acīmredzot bijusi nepietiekama, tāpēc šis upes posms bijis pastāvīgi piesārņots (Ауниньш, 1967; Матисоне, 1961).

2.1.3. attēls. Kopējā slāpekļa un amonija slāpekļa koncentrācijas mainība Daugavā 2007.g.: A – vidū; B – labajā krastā; C – kreisajā krastā.

2.1.4. attēls. Ortofosfātjonu koncentrācijas mainība Daugavā: A – vidū; B – labajā krastā; C – kreisajā krastā.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš raksturo viegli noārdāmo organisko vielu koncentrāciju ūdenī. Pētītajos Daugavas posmos, izņemot posteni Daugavas labajā krastā augšpus Jēkabpils, BSP5 vērtības nepārsniedz MK noteikumos Nr. 118 noteikto mērķlielumu karpveidīgo zivju ūdeņiem (2.1.1. tab.). Arī izšķīdušā skābekļa saturs Daugavā ir pietiekams un atbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem paredzētajām normām ((2.1.1. tab.). Tā kā vasarā izšķīdušā skābekļa saturu galvenokārt nosaka fotosintēzes procesu intensitāte (par to liecina arī vāji bāziskā ūdens reakcija), ūdenskrātuvju piegrunts slānī ir vērojams skābekļa deficīts.

Ūdens organisko vielu saturu raksturo ūdens krāsainības, ķīmiskā skābekļa patēriņa, kopējā oglekļa un izšķīdušā organiskā oglekļa vērtības. Organisko vielu saturs visā Daugavas tecējumā ir stipri līdzīgs (2.1.5.att.), lai gan posmos, kas atrodas lejpus Jēkabpils, organisko vielu koncentrācija ir nedaudz augstāka. Izšķīdušā organiskā oglekļa koncentrācija Daugava ir no 17,10 mg/l līdz 21,31 mg/l, bet kopējā izsķīdušā oglekļa koncentrācija – no 39,96 mg/l līdz 45,71 mg/l.

LU Bioloģijas veiktajos pētījumos (Projektējamās...1998, Study of the River..., 2001) ir atzīmēta visai augstā upes pašattīrīšanās spēja attiecībā pret kopējo organisko vielu saturu, ko raksturo BSP un ĶSP pieaugums lejpus ievērojamākajiem punktveida piesārņojuma avotiem, kas vēlāk strauji samazinās. No otras puses, jūtama pašattīrīšanās potenciāla samazināšanās upes lejtecē, ko var izraisīt gan organiskā piesārņojuma akumulēšanās, gan upes hidroloģiskā režīma specifika. Daugavas ūdeņu kvalitāti raksturojošie lielumi – elektrovadītspēja EVS, pH, O2 caurredzamība un BSP5 dota 2.1.1. tabulā.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš raksturo viegli noārdāmo organisko vielu koncentrāciju ūdenī. Pētītajos Daugavas posmos, izņemot posteni Daugavas labajā krastā augšpus Jēkabpils, BSP5 vērtības nepārsniedz MK noteikumos Nr. 118 noteikto mērķlielumu karpveidīgo zivju ūdeņiem (2.1.1. tab.). Arī izšķīdušā skābekļa saturs Daugavā ir pietiekams un atbilst karpveidīgo zivju ūdeņiem paredzētajām normām (2.1.1. tab.). Tā kā vasarā izšķīdušā skābekļa saturu galvenokārt nosaka fotosintēzes procesu intensitāte (par to liecina arī vāji bāziskā ūdens reakcija), ūdenskrātuvju piegrunts slānī ir vērojams skābekļa deficīts.

2.1.1. tabula.

Daugavas ūdeņu kvalitātes rādītāju mainība 2007.g..

| Nr. p.k. | EVS, µS/cm | pH | O2, mg/l | Opies., % | Caurredza-mība, m | BSP5, mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360 | 8.52 | 10.9 | 127.4 | 0.9 |  |
| 2 | 358 | 8.5 | 10.61 | 123.7 | 0.95 |  |
| 3 | 362 | 8.48 | 10.03 | 116.7 | 1 | 3.68 |
| 4 | 359 | 8.43 | 9.89 | 115.1 | 1 | 3.68 |
| 5 | 364 | 8.47 | 10.18 | 118 |  |  |
| 6 | 362 | 8.73 | 11.96 | 140.9 | 1 |  |
| 7 | 361 | 8.71 | 11.83 | 139.2 | 1 | 4 |
| 8 | 363 | 8.72 | 11.68 | 137.2 |  |  |
| 9 | 364 | 8.7 | 10.92 | 127.5 | 1.25 |  |
| 10 | 364 | 8.6 | 11.15 | 128.4 |  |  |
| 11 | 367 | 8.65 | 11.57 | 134.1 | >1 (līdz gruntij) | 3.52 |
| 12 | 372 | 8.56 | 8.55 | 98.1 | 1.5 |  |
| 13 | 371 | 8.59 | 8.77 | 108 | 1.5 |  |
| 14 | 370 | 8.54 | 8.41 | 96.8 |  | 1.44 |
| 15 | 365 | 8.48 | 8.18 | 96.2 | 1.25 | 2.24 |
| 16 | 370 | 8.52 | 8.57 | 99.6 | 1.3 |  |
| 17 | 373 | 8.51 | 8.58 | 99.8 | 1.05 | 2.88 |
| 18 | 370 | 8.45 | 8.38 | 96.2 | 1.25 | 1.12 |
| 19 | 372 | 8.47 | 8.39 | 96.8 | 1.2 |  |
| 20 | 375 | 8.48 | 9.16 | 106.1 | 1.2 | 4.64 |
| 21 | 371 | 8.55 | 9.09 | 107.8 | 1.1 | 3.68 |
| 22 | 372 | 8.52 | 9.1 | 106.6 | 1.15 |  |
| 23 | 371 | 8.51 | 9.05 | 105.8 | 1.2 | 2.4 |
| 24 | 339 | 8.07 | 8.26 | 94.9 | 1.5 |  |
| 25 | 339 | 8.08 | 7.28 | 83.3 | 1.5 |  |
| 26 | 346 | 7.9 | 1.28 | 14.6 |  | 0.32 |
| 27 | 341 | 8.43 | 7.53 | 86.3 | 1.5 |  |
| 28 | 363 | 8.29 | 7.37 | 85.2 |  | 1.44 |
| 29 | 364 | 8.22 | 7.32 | 84.7 |  | 1.44 |
| 30 | 370 | 7.62 | 1.61 | 17.9 |  |  |
| 31 | 365 | 8.22 | 7.51 | 87.2 |  |  |
| 32 | 365 | 8.45 | 9.90 | 102.2 | 1.1 |  |
| 33 | 367 | 8.31 | 8.64 | 88.1 |  |  |
| 34 | 368 | 8.32 | 8.94 | 91.5 | 1.5 |  |
| 35 | 368 | 8.32 | 8.83 | 90.1 |  |  |
| 36 | 368 | 8.37 | 8.68 | 88.6 |  |  |
| 37 | 367 | 8.35 | 8.90 | 91.0 | 1.7 |  |

2.1.5. attēls. Ūdens krāsainības un ķīmiskā skābekļa patēriņa mainība Daugavā: A – vidū; B – labajā krastā; C – kreisajā krastā.

Galveno neorganisko jonu (Ca2+, Mg2+, Na+, K+, HCO3-, Cl-, SO42-) absolūtās koncentrācijas, kā arī šo jonu koncentrāciju relatīvās attiecības visā pētītajā Daugavas garumā ir stipri līdzīgas (2.1.7. – 2.1.9. attēli). Galveno neorganisko jonu koncentrācijas Daugavā galvenokārt nosaka dabiskie faktori, bet antropogēnā ietekme nav nozīmīga (Kļaviņš un Cimdiņš, 2004).

Plašāk no ūdeņu ķīmiskā sastāva grafiskās analīzes metodēm tiek izmantota 1944. gadā izstrādātā Paipera diagramma (Piper, 1944). Šajā diagrammā grafiski tiek attēlots galveno katjonu (Ca2+, Mg2+ un Na+) un anjonu (HCO3–, Cl– un SO42–) saturs ūdeņos. Ja ūdens parauga analīžu rezultāti projicējas rombveida diagrammas augšējā stūri, tad ūdenim raksturīga nekarbonātu cietība, t. i., augsts kalcija, magnija, hlorīdu un sulfātjonu saturs. Diagrammas labajā stūrī projicējas sāļie ūdeņi ar augstu nātrija, kālija, hlorīdu un sulfātjonu saturu, savukārt diagrammas apakšējā stūrī tiek attēloti ūdeņi ar augstu nātrija, kālija, hidrogēnkarbonātu un karbonātu saturu. Ūdeņiem, kas attēloti rombveida diagrammas kreisajā stūrī, raksturīga bikarbonātu cietība, jo tajos ir augstas kalcija, magnija un hidrogēnkarbonātu koncentrācijas, ko nosaka galvenokārt dolomītu un kalcītu saturošu iežu dēdēšanas procesi. Diagrammas kreisajā stūrī projicējas lielākā daļa Latvijas virszemes ūdeņu, tajā skaitā arī Daugavas ūdeņi (2.1.6. att.), kas pieder Ca-Mg-HCO3 ūdeņu tipam.

2.1.6. att. Daugavas ūdeņu ķīmiskā sastāva attēlojums Paipera diagrammā.

HCO3- koncentrācija Daugavā ir no 213,5 mg/l līdz 256,2 mg/l. Nedaudz augstāks HCO3- saturs ir Daugavas straujākajā posmā no Līvāniem līdz Jēkabpilij (2.1.6. att.). Ca2+ saturs Daugavā konstatēts no 49,55 – 55,52 mg/l, bet Mg2+ – no 12,44 – 24,03 mg/l (2.1.7. att.). Nātrija jonu saturs Daugavā ir robežās no 7,7 līdz 11,8 mg/l, salīdzinoši nedaudz zemāka nātrija jonu koncentrācija konstatēta Aizkraukles ūdenskrātuvē (2.1.8. att.). Kālija jonu saturs ir 2,6 – 3,0 mg/l. Sulfātjonu saturs Daugavā ir robežās no 14 līdz 20 mg/l, bet hlorīdjonu koncentrācija (2.2.7.att.) no 12,89 līdz 18,05 mg/l.

2.1.7. attēls. Hidrogēnkarbonātu jonu koncentrācija Daugavā.

2.1.8. Kalcija un magnija jonu koncentrācija Daugavā.

2.1.9. attēls. Hlorīdjonu un nātrija jonu koncentrācijas mainība Daugavā: A – vidū; B – labajā krastā; C – kreisajā krastā.

Pļaviņu un Rīgas ūdenskrātuvēs tika veikti mērījumi, lai analizētu ūdeņu vertikālo stratifikāciju.

Pļaviņu ūdenskrātuves dziļums paraugu ņemšanas vietā lejpus Aizkraukles ir aptuveni 15 m, bet pie Rīteriem – aptuveni 20 m. Apsekojuma laikā termālā stratifikācija Pļaviņu ūdenskrātuvē netika konstatēta. Izšķīdušā skābekļa saturs ūdenskrātuvē lejpus Aizkraukles mainās no 7,28 mg/l (0,5 m horizontā) līdz 1,28 mg/l piegrunts slānī. Līdzīgi apstākļi tika konstatēti arī pie Rīteriem, tur izšķīdušā skābekļa saturs mainās no 7,32 mg/l 0,5 m horizontā līdz 1,61 mg/l piegrunts slānī. Piegrunts slānī piesātinājums ar skābekli ir tikai 14,6 – 17,9 % no maksimālā skābekļa satura (2.1.10. att.), kāds iespējams pie dotās temperatūras un atmosfēras spiediena.

Rīgas ūdenskrātuves dziļums paraugu ņemšanas vietā ir aptuveni 10 m. Termālā un skābekļa stratifikācija Rīgas ūdenskrātuvē netika konstatēta, jo paraugu ievākšanas un mērījumu veikšanas laiks bija stipri vējains un viļņošanās rezultātā bija notikusi ūdens masu sajaukšanās. 0,5 m horizontā izšķīdušā skābekļa saturs bija 8,94 mg/l, bet 10 m dziļumā – 8,68 mg/l.

2.1.10. attēls. Ūdens temperatūras un izšķīdušā skābekļa stratifikācija Pļaviņu ūdenskrātuvē 2007.g. jūlijā (A – lejpus Aizkraukles; B – pie Rīteriem).

2.2. Daugavas nogulumu ķīmiskā sastāva analīžu rezultāti

60-to gadu sākumā uz Daugavas bija tikai Ķeguma HES ūdenskrātuve, bet 1966.g. un 1975.g. tika uzceltas Pļaviņu un Rīgas HES. Pie pieaugoša piesārņojuma līmeņa HES ūdenskrātuvēs akumulējās ievērojami daudzumi suspendēto daļiņu, ar kurām spēj saistīties piesārņojošās vielas. Izšķīdušo vielu aprites ātrumu un ar to saistītos ūdens kvalitātes rādītājus vispirms nosaka ūdens caurplūduma sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas. Pirmie pētījumi parādīja, ka HES ūdenskrātuvēs akumulējas vairāk kā 30% organisko vielu un biogēno elementu (P savienojumi, Fe, Si) (Матисоне, 1965; LZA BI Hidrobioloģijas lab. atskaite, 1987, 1991). Vēlāk veiktie LU Bioloģijas institūta pētījumi arī apstiprināja HES ūdenskrātuvju lomu akumulācijas procesos. Pētījumi pierādīja, ka tagad ūdenskrātuvēs upju ekosistēmas ir nomainījušās uz ezeriem raksturīgām ekosistēmām.

Arī 2007.g. apsekojuma laikā iegūtie dati apstiprina agrāko pētījumu rezultātā iegūtās atziņas par ūdenskrātuvju lomu akumulatīvajos procesos. Sārmu un sārmzemju metālu saturs ūdenskrātuves nogulumos vairākas reizes pārsniedz šo elementu koncentrāciju nepārveidoto upes posmu nogulumos (2.2.1. att.). Piemēram, Ca koncentrācija ūdenskrātuvju nogulumos ir līdz 6 reizes, K – līdz 8 reizes, Na – 1,7 reizes, bet Mg – 7,6 reizes augstāka nekā posmā no Krāslavas līdz Jēkabpilij. Augstāka šo elementu koncentrācija atklāta arī paraugu ņemšanas vietā Piedrujā, pie Baltkrievijas robežas. Jāatzīmē, ka sārmu un sārmzemju metāli parasti neietilpst piesārņojošo vielu grupā. Latvijā šo elementu koncentrāciju nosaka galvenokārt dabiskie faktori: teritorijas ģeoloģiskā uzbūve un vidē noritošie bioģeoķīmiskie procesi (Kļaviņš un Cimdiņš, 2004).

2.2.1 attēls. Kalcija, magnija (A), nātrija (B) un kālija (C) koncentrācija Daugavas nogulumos.

Līdzīgs mainības raksturs ir arī smago metālu un toksisko mikroelementu saturam (2.2.2. – 2.2.4. att.) – augstākā koncentrācija atklāta Pļaviņu ūdenskrātuves nogulumos. Salīdzinot ar šo elementu koncentrāciju nogulumos posmā no Krāslavas līdz Jēkabpilij, Aizkraukles ūdenskrātuvē konstatēts aptuveni 5 reizes augstāks Fe, Ni, Zn un Co saturs, līdz 7,7 reizes augstāks Cu saturs, gandrīz 9 reizes augstāks Cr saturs, 3 reizes augstāks Pb un Sb saturs, 4 reizes augstāks As saturs (14.-16. att., 2.2.1. tab.). Šie rezultāti rāda, ka ūdenskrātuves nogulumos tiek saistīti smagie metāli un toksiskie mikroelementi, kas nāk no visa sateces baseina. Tā kā ūdenskrātuves nogulumos ir augstāks organisko vielu daudzums (Projektējamās..., 1998), tad smagie metāli var tikt saistīti kompleksu savienojumu veidā. Līdz ar to smago metālu toksiskums un migrētspēja vidē, kā arī pieejamība dzīvajiem organismiem ir zemāka.

Salīdzinoši augsts toksisko mikroelementu saturs ir arī paraugu ņemšanas vietā pie Piedrujas, ko var saistīt gan ar piesārņojumu, kas nāk no Baltkrievijas teritorijas, gan arī ar šī upes posma ģeoķīmiskajām īpatnībām (piemēram, augstāks organisko vielu saturs dūņās). Smago metālu un mikroelementu koncentrācija pieaug arī paraugu ņemšanas vietā lejpus Daugavpils. Tas ir saistāms ar punktveida piesārņojuma avotu ietekmi.

2.2.2. attēls. Dzelzs saturs (mg/kg) Daugavas nogulumos.

2.2.3. attēls. Niķeļa, vara, hroma, svina un kobalta saturs (mg/kg) Daugavas nogulumos.

2.2.4. Arsēna saturs (mg/kg) Daugavas nogulumos.

2.2.1. tabula.

Smago metālu un toksisko mikroelementu saturs Daugavas nogulumos 2007.g.

| Paraugu ņemšanas vieta | Paraugs | Fe, mg/kg | Ni, mg/kg |  | Cu, mg/kg | Cr, mg/kg | Zn, mg/kg | Cd, mg/kg | Pb, mg/kg | Co, mg/kg | As, mg/kg | Sb, mg/kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piedruja | D1 | 12323 | 6.7 |  | 9.8 | 9.9 | 35.6 | <0,02 | 7.3 | 3.9 | 2.2 | 0.08 |
| Krāslava | D2 | 4716 | 2.4 |  | 1.5 | 1.9 | 14.3 | <0,02 | 3.4 | 1.7 | 2.3 | 0.08 |
| Augšpus Daugavpils | D3 | 2769 | 1.0 |  | 1.0 | 1.5 | 9.7 | <0,02 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 0.10 |
| Lejpus Daugavpils | D4 | 6606 | 4.7 |  | 3.7 | 4.3 | 18.8 | <0,02 | 4.8 | 2.2 | 1.4 | 0.08 |
| Augšpus Līvāniem | D5 | 8256 | 5.8 |  | 4.7 | 6.0 | 21.6 | <0,02 | 6.1 | 2.7 | 1.4 | 0.12 |
| Lejpus Līvāniem | D6 | 2939 | 3.3 |  | 1.7 | 2.6 | 11.4 | <0,02 | 3.0 | 1.1 | 0.7 | 0.08 |
| Augšpus Jēkabpils | D7 | 3627 | 3.3 |  | 1.7 | 2.3 | 11.6 | <0,02 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 0.08 |
| Rīteri | D8 | 22611 | 13.2 |  | 18.4 | 18.1 | 70.6 | 0.04 | 13.0 | 7.4 | 4.1 | 0.14 |
| Aizkraukle | D10 | 32411 | 20.8 |  | 21.0 | 30.8 | 86.8 | 0.09 | 17.6 | 9.9 | 6.5 | 0.36 |
| Ļoti zems smago metālu saturs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zems smago metālu saturs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vidējs smago metālu saturs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gradācija pēc: Enviromental quality criteria, 2000

Arī 2007.g. apsekojuma laikā iegūtie dati apstiprina agrāko pētījumu rezultātā iegūtās atziņas par ūdenskrātuvju lomu akumulatīvajos procesos.

2.3. Naftas produktu saturs Daugavas grunts paraugos.

2.3.1. Situācijas raksturojums

2007. gada 23. martā plkst. 18.10 Baltkrievijā, Vitebskas apgabalā notika avārija Krievijas kompānijai „Zapad-Transnefteprodukt” piederošā naftas produktu maģistrālajā cauruļvadā „Družba”, kuras rezultātā pēc pašas kompānijas vadības izteikumiem vidē nonāca 220 tonnas dīzeļdegvielas. Dīzeļdegviela vispirms akumulējās reljefa pazeminājumos, tad ieplūda Ullas upē un tālāk nonāca Daugavā/Zapadnaja Dvina. Baltkrievijas puse darbojās pietiekami efektīvi, kādēļ Latviju sasniedza tikai daži procenti no avārijas rezultātā vidē izplūdušā dīzeļdegvielas apjoma. Piesārņojuma koncentrācija Daugavas ūdenī nesasniedza videi vai iedzīvotājiem kaitīgus lielumus. Skābekļa saturs ūdenī bija augsts un mazināja relatīvi nelielā Latvijas teritorijā nonākušā (apmēram 4 tonnas) piesārņojuma iespējamo negatīvo ietekmi uz zivju resursiem un to barības bāzi. Pēc Vides Ministrijas Informatīvais ziņojuma datiem “Par Baltkrievijā notikušās dīzeļdegvielas noplūdes rezultātā Latvijai nodarīto kaitējumu un radītajiem zaudējumiem un priekšlikumiem par kompensācijas pieprasīšanu” 22.05.2007. nevar prognozēt, vai iespējami upes līkumos akumulētais piesārņojums vēlāk neatstās negatīvu ietekmi uz peldvietu ūdens kvalitāti, vai Daugavas ūdens izmantošanu dārzeņu laistīšanai vai lopu dzirdināšanai, tādēļ apsekojuma laikā tika ievākti grunts paraugi un novērtēts naftas produktu saturs tajā.

2.3.1.1. attēls. Dīzeļdegvielā esošo galveno ķīmisko savienojumu grupas (Marchal, 2003).

Dīzeļdegviela ir viens no naftas produktu veidiem, kas ir sarežģīts dažādu vielu maisījums. Tās sastāvā ir tādi savienojumi kā lineārie un aromātiskie ogļūdeņraži, cikloalkāni, aromātiskās karbonskābes, sēra organiskie savienojumi un citas vielas (2.3.1.1. att.). Nokļūstot ūdens vidē, tā ātri izplūst pa tā virsmu, veidojot virsmas plēvi. Šis apstāklis tad arī nosaka vienu no galvenajiem vides piesārņojuma ar naftas produktiem kaitīgajiem faktoriem, jo tiek traucēta gaisa apmaiņa starp atmosfēru un ūdeni. Dīzeļdegvielai un tās biodegradācijas rezultātā radušajiem starpproduktiem ir arī toksiskas īpašības, kas var radīt ūdens organismiem attīstības traucējumus.

Atkarībā naftas produktu īpašībām, kuri nokļūst ūdenī, tie var izšķīst ūdenī un izveidot koloīdu šķīdumu, emulsiju vai arī atsevišķu ūdenī nešķīstošu slāni, kas atrodas ūdens virspusē un no kura iztvaiko viegli gaistošās frakcijas un tas tiek pakļauts fotoķīmiskai oksidēšanai, kuras rezultātā rodas vieglāk šķīstoši savienojumi. Noturīgas emulsijas parasti veido mazuts un citas naftas smagās frakcijas, tādi naftas pārstrādes produkti, kā petroleja, benzīns un dīzeļdegvielas emulsijas ūdenī praktiski neveido. Kad naftas produkti ir izšķīduši ūdenī, tie sorbējas uz virsmām, kuras ir mazāk polāras par ūdeni. Visaktīvāk sorbcija notiek uz sedimentu organiskā oglekļa un suspendētām daļiņām, mazāk aktīvi uz māla daļiņām. Sorbētie naftas produkti tiek pakļauti biodegradācijai, kas aktīvāk notiek aerobos apstākļos. Savienojumiem ar līdzīgām molekulmasām aromātiskie ogļūdeņraži ir ar lielāku šķīdību ūdenī nekā alifātiskie savienojumi, savukārt sazarotu alifātisko savienojumu šķīdība ir zemāka nekā nesazarotu struktūru gadījumā. Atsevišķi vieglo naftas frakciju pārstāvji- aromātiskie savienojumi, piemēram, benzols, toluols etilbenzols un ksilols, kuru šķīdība ir lielāka nekā citiem pamat frakcijas komponentiem, veido apmēram 95% no to ķīmisko savienojumu daudzuma, kuri ir izšķīduši ūdenī (Coleman, 1984). Piemēram, benzīns, kas parasti ir ar augstu gaistošo aromātisko frakciju saturu, izplūstot ūdens vidē var radīt daudz būtiskāku piesārņojumu ar aromātiskajiem savienojumiem, nekā piemēram izplūstot dīzeļdegvielai (2.3.1.1. tabula).

2.3.1.1. tabula.

Izšķīdušo toksisko savienojumu koncentrācijas ūdenī, ja ūdens ir piesātināts ar benzīnu vai dīzeļdegvielu (Kalniņa, 2006)

| Ūdeni piesārņojošais naftas produkts | Benzols, (mg/l) | Toluols, (mg/l) | Etilbenzols, (mg/l) | Ksilols, (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzīns | 29,5 | 42,6 | 2,4 | 14,7 |
| Dīzeļdegviela | 0,13 | 0,41 | 0,18 | 0,70 |

Dīzeļdegviela ir naftas pārstrādes frakcija, kurā oglekļa atoma skaits variē no 8- 26 savukārt viršanas temperatūra 128 -391 0C (Weisman, 1998).

Lielāko daļu 60-90 % no dīzeļdegvielā esošajiem savienojumiem sastāta lineārie, sazarotie un cikliskie alkāni. Dīzeļdegvielai izplūstot apkārtējā ūdens vidē tā viedo plānu slāni uz ūdens virsmas, kas var būt dažu mikrometra daļu biezumā vai plānāks. Tās blīvums ir mazāks par ūdens blīvumu (ρ = 0,83 g/cm3), tā negrimst, bet nonākot kontaktā ar ūdenī suspendētajām daļiņām dīzeļdegviela var adsorbēties uz tām un izgulsnēties. Dabā esošie mikroorganismi dīzeļdegvielu var pilnībā sadalīt, viena vai vairāku mēnešu laikā, sadalīšanās ātrumu ietekmē temperatūras, gaismas un skābekļa režīms. Tomēr dīzeļdegviela var būt ļoti toksiska ūdenī esošajiem organismiem, nonākot kontaktā ar dīzeļdegvielas piesārņojumu zivis, bentosa organismi, planktons un aļges var iet bojā, kā arī var notikt bioakumulēšanās (dīzeļdegvielas log Kow ir no 3,9 līdz 6) (Kalniņa, 2006). Naftas produktu, tai skaitā dīzeļdegvielas, izplūdums var būt letāls ūdensputniem, ja tie uzturas piesārņotajā ūdenī. Naftas produktiem nonākot uz putnu spalvām, tās salīp un putni var iet bojā no hipotermijas, vai arī, sakārtojot spalvas, putna organismā var nonākt letāls daudzums naftas produktu, kas beidzas ar saindēšanos un putnu nāvi.

Tā kā dīzeļdegviela, kā jau augstāk minēts, ir dažādu savienojumu maisījums, tad veicot heksāna ekstrakta analīzi ar (GC/MS) tika iegūta hromatogramma, kas izdala vidēji 40 dažādus savienojumus. Katrs hromatogrāfijas pīķis tika identificēts izmantojot masu spektru, kā arī salīdzinot iegūto spektru (2.3.1.2.-2.3.1.3. att.) ar Shimadzu GCMS 2010 programmatūrā pieejamo masu spektru bibliotēku.

m/z

2.3.1.2. attēls. Lineāriem alkāniem raksturīgs masu spektrs.

m/z

2.3.1.3. attēls. Cikliskiem alkāniem raksturīgs masu spektrs.

2.3.2. Naftas produktu satura analīžu rezultāti Daugavas sedimentos

Daugavas sedimentiem, lai aprēķinātu naftas produktu koncentrāciju heksāna ekstraktā, pirms hromatogrāfiskās analīzes tam tika pievienots heksadekāna (C16H34) šķīdums heksānā ar zināmu koncentrāciju. Heksadekāna aiztures laiks hromatogrāfijas kolonnā pie izvēlētās temperatūras programmas ir gandrīz tās vidū, kas nodrošina pietiekoši precīzus aprēķinus, lai iegūtu kopējo naftas produktu koncentrāciju ekstraktā. Sedimentu heksāna ekstraktu GC/MS hromatogrammās ir redzams iekšējā standarta pīķis ar aiztures laiku 15,1 minūtes (att.2.3.2.1.-2.3.2.10). Zinot heksadekāna koncentrāciju un pīķa laukumu hromatogrammā tika aprēķināta kopējo ekstrahēto naftas produktu koncentrācija.

Aiztures laiks, min

2.3.2.1. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts Piedrujā Daugavas labajā krastā.

Aiztures laiks, min

2.3.2.2. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts Krāslavā Daugavas labajā krastā.

Aiztures laiks, min

2.3.2.3. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts augšpus Daugavpils.

Aiztures laiks, min

2.3.2.4. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts lejpus Daugavpils.

Aiztures laiks, min

2.3.2.5. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts augšpus Līvāniem.

Aiztures laiks, min

2.3.2.6. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts lejpus Līvāniem.

Aiztures laiks, min

2.3.2.7. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts augšpus Jēkabpils.

Aiztures laiks, min

2.3.2.8. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Rīteriem, labajā krastā.

Aiztures laiks, min

2.3.2.9. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Rīteriem, kreisajā krastā.

Aiztures laiks, min

2.3.2.10. attēls. Gāzu hromatogramma heksāna ekstraktam ar pievienotu iekšējo standartu (C16H34) no sedimentu parauga kas ievākts Pļaviņu ūdenskrātuvē lejpus Aizkraukles.

2.3.2.11. attēls. Naftas produktu saturs Daugavas sedimentos no Piedrujas līdz Aizkrauklei 2007.g. jūlijā.

Arī 2007.g. apsekojuma laikā iegūtie dati apstiprina agrāko pētījumu rezultātā iegūtās atziņas par ūdenskrātuvju lomu akumulatīvajos procesos. Naftas produktu aiztures un biodegradācijas pakāpe var atšķirties atkarībā no grunts granulometriskā sastāva, organisko vielu un māla daļiņu satura. Latvijā nav noteikta naftas produktu robežkoncentrācija upju sedimentos, kas var negatīvi iespaidot tajā dzīvojošos organismus, bet literatūrā ir norādīta koncentrācijas, kas var toksiski ietekmēt mikrofloru augsnē - 1000-1200 mg/kg (Risc..., 2006). Salīdzinot ar šo lielumu, Daugavas sedimentos noteiktās naftas produktu koncentrācijas ir mazas un tās nevar negatīvi iespaidot upes ekosistēmu. Vēl viena salīdzinoši paaugstināta naftas produkta koncentrācija 64,7 mg/kg ir noteikta paraugā, kas ievākts Daugavā augšpus Līvāniem, šis koncentrācijas lēciens varētu būt punktveida avota piesārņojums, jo lejpus Līvāniem ievāktajā grunts paraugā kopējā naftas produktu koncentrācija ir 31,1 mg/kg. Līdzīgi kā metālu koncentrācijas, arī naftas produktu koncentrācijas sedimentos Aizkraukles ūdenskrātuvē ir divas reizes augstāka nekā nogulumos, kas ievākti Daugavas upes posmā no Krāslavas līdz Jēkabpilij. Tas parāda ūdenskrātuvju kumulatīvo efektu attiecībā uz sedimentos esošo piesārņojumu.

Līdzīgi pētījumi ir veikti sedimentu paraugiem, kas ievākti 2002. gadā no Donavas un tās sateces baseinā esošajās upēm; tur noteiktais naftas produktu saturs svārstās no 170-1340 mg/kg (Maljević, 2007). Naftas produktu koncentrācijas Daugavas sedimentos ir trīs un vairāk reizes mazākas nekā Donavas upes sedimentos. Salīdzinot ar Holandē 2000. gadā pieņemtajām kopējo naftas produktu mērķa koncentrācijām nogulumos - 50 mg/kg (Maljević, 2007), tikai Piedrujā un paraugu ņemšanas punktā augšpus Līvāniem šis lielums tika nedaudz pārsniegts.

Ar GC/MS iegūtie rezultāti kopumā rāda, ka Daugavas sedimentos esošais naftas produktu saturs nav augsts un nevar radīt negatīvu ietekmi uz upes ekosistēmu, kā arī tas nerada draudus cilvēku veselībai.

3. Daugavas mikrobioloģiskais raksturojums

LU Bioloģijas institūta līdzšinējie pētījumi, kas veikti laika posmā no1978.g. līdz 1991.gadam, liecinājuši, ka Daugavā posmā no Latvijas robežas ar Baltkrieviju līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei pēc mikrobioloģiskajiem rādītajiem kopumā atbilst mēreni piesārņotam-piesārņotam jeb  līdz --mezosaprobam līmenim. Lielākais piesārņojuma avots bijusi Daugavpils pilsēta (3.1.attēls).

3.1.attēls. Saprofīto baktēriju skaits (š./ml) Daugavas ūdenī augšpus un lejpus Daugavpils, 1978.g.-1991.g.

Savukārt 2007. gada pētījumi liecina, ka vislielākais saprofīto baktēriju skaits ūdenī ir pierobežas zonā Piedrujā (> 1000 š./ml), bet, sākot no posma augšpus Daugavpils, šo baktēriju skaits ūdenī ir zems. Tas liecina par pastiprinātu viegli noārdāmo organisko vielu pieplūdi Daugavā no Baltkrievijas teritorijas un aktīviem pašattīrīšanās procesiem. Upes tecējumā baktēriju skaits samazinās, sasniedzot minimumu Pļaviņu ūdenskrātuvē (Rīteri – Aizkraukle) (3.2.att.).

3.2.attēls. Aerobo saprofīto baktēriju skaits (š./ml) Daugavas ūdenī 2007.g. jūlijā.

Arī naftas produktus noārdošo bakteriju skaits ūdenī salīdzinoši augstākais ir pierobežas zonā no Piedrujas līdz Daugavpilij, bet zemākais baktēriju skaits, tāpat kā aerobo saprofīto baktēriju gadījumā, konstatēts Pļaviņu ūdenskrātuvē (3.3. att.).

3.3. attēls. Naftas produktus noārdošo baktēriju skaits (š./ml) Daugavas ūdenī 2007.g. jūlijā.

Savukārt sedimentos šī aina nav tik izteikta, jo sedimentu veidošanos būtiski ietekmē nogulumu veidošanās un vielu izsēšanās upes hidrodinamisko procesu rezultātā. To apliecina fakts, ka pat vienā griezumā gan aerobo saprofīto, gan naftas produktu noārdošo baktēriju skaits atšķiras, salīdzinot kreiso un labo piekrasti (3.4. un 3.5. att.). Atšķirības grunts sastāvā sīkāk analizētas 5. nodaļā, bet kopumā Arī naftas produktus noārdošo bakteriju skaits ūdenī salīdzinoši augstākais ir pierobežas zonā no Piedrujas līdz Daugavpilij, bet zemākais baktēriju skaits, tāpat kā aerobo saprofīto baktēriju gadījumā, konstatēts Pļaviņu ūdenskrātuvē (sk. 2. nod.).

3.4. attēls. Aerobo saprofīto baktēriju skaits sedimentos (š./g) Daugavas ūdenī 2007.g. jūlijā.

3.5. attēls. Naftas produktus noārdošo baktēriju skaits (š./ml) Daugavas ūdenī 2007.g. jūlijā.

Iepriekšējo pētījumu rezultāti parādīja, ka Daugava posmā no robežas līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei ir dabisks upes posms, kuram raksturīga pašattīrīšanās procesu stabilitāte, par ko liecināja vides piesārņojuma indeksa “saprofītās baktērijas/mikroorganismu kopējais skaits” zemās vērtības un dinamika. Tomēr, ne visur bakterioloģiskie rādītāji ūdenī un sedimentos bija atbilstoši upes fona stāvokli raksturojošajiem lielumiem. Piemēram, paaugstināts saprofīto un naftu oksidējošo baktēriju skaits lejpus Jēkabpils konstatēts gan 1980.g., gan 1987.g. (LZA BI Hidrobioloģijas lab. atskaites, 1980, 1987).

Ja salīdzina Daugavas iepriekšējo pētījumu rezultātus ar 2007. gada datiem, redzams, ka ūdens bakterioloģiskie rādītāji palielinājušies posmā Piedruja – Daugavpils (3.6. un 3.7. att.). Savukārt posmā Daugavpils - Jēkabpils situācija, spriežot gan pēc saprofīto, gan naftas produktus noārdošo baktēriju skaita, ir uzlabojusies, kas skaidrojams ar notekūdeņu saimniecības sakārtošanu (sk. arī 2. nodaļu).

3.6. attēls. Aerobo saprofīto baktēriju skaits (š./ml) Daugavas ūdenī (1980. – 2007.g. ).

3.7. attēls. Naftas produktu noārdošo baktēriju skaits (š./ml) Daugavas ūdenī (1980. – 2007. g.).

Datu par sedimentu bakterioloģisko sastāvu ir mazāk, bet arī tie parāda līdzīgas tendences attiecībā uz aerobo saprofīto baktēriju skaitu (3.8. att.). Tai pat laikā skaidri redzams, ka lielākais naftu noārdošo baktēriju skaits, kas netieši raksturo vides piesārņojumu ar naftas produktiem, gan 1991.g., gan it īpaši – 1987. g. ir bijis ievērojami augstāks nekā 2007.g. (3.9. att.).

3.8. attēls. Aerobo saprofīto baktēriju skaits (š./g) Daugavas sedimentos (1987. – 1991. - 2007. g.).

3.9. attēls. Naftas produktu noārdošo baktēriju skaits (š./g) Daugavas sedimentos (1987. –1991. - 2007. g.).

Kopumā pēc mikrobioloģiskajiem parametriem Daugava posmā no robežas ar Baltkrieviju līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei ir mēreni piesārņota-piesārņota jeb  līdz --mezosaproba, un organiskā piesārņojuma līmenis, salīdzinot ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem, nav būtiski mainījies, tomēr, kā jau iepriekš minēts, palielinājusies pārrobežu piesārņojuma loma un samazinājies punktveida oiesārņojums. Daugavas upes posmam raksturīgs augsts pašattīrīšanās potenciāls, tomēr pašattīrīšanās procesi ne vienmēr noslēdzas lejpus Jēkabpils, t.i., līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei.

4. Daugavas fitoplanktona raksturojums

4.1. Vispārējs Daugavas fitoplanktona attīstības raksturojums

Pirmie algoloģiskie pētījumi Daugavas vidustecē veikti 1961. - 1963. gados Daugavas kompleksās hidrobioloģiskās izpētes ekspedīciju gaitā, un rezultāti publicēti A. Kumsāres darbos (Кумсаре, 1967; Kumsare, 1972). Algoloģiskie pētījumi turpināti LU (LZA) Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas pētījumos (Рудзрога, Друвиетис, 1984; Druvietis, 1997, 2000; Spriņģe et al., 1999). Īpaša nozīme pievērsta Daugavas ūdenskrātuvju kaskādes fitoplanktona izpētei sakarā ar potenciāli toksisko cianobaktēriju masveida savairošanos (Druvietis, 1998, 2000, 2007). Kopš 2005. gada līdz pašreizējam laikam Daugavas posmā Naujene-Jēkabpils tiek veikta regulāra planktona (fitoplanktona un zooplanktona) izpēte (Gruberts, 2006, 2008; Gruberts, Druvietis, 2006).

Daugavā un tās ūdenskrātuvēs fitoplanktons attīstās ar mērenā klimata zonai raksturīgu pavasara un rudens kramaļģu maksimumu un vasaras mazūdens pilnbrieda periodam raksturīgu Cyanophycea (cianobaktēriju) maksimumu (Druvietis, 1997, 2000). Pie zemākā ūdens caurplūduma novērotas augstākās fitoplanktona biomasas. Šī parādība novērojama vasaras pilnbrieda periodā un ir raksturīga ne tikai Baltijas reģionam, bet arī mūsu ģeogrāfiskajiem platuma grādiem (Druvietis, 1997).

Pēc pētījumiem, kurus veikusi A. Kumsāre 50 -tajos un 60 -tajos gados Ķeguma ūdenskrātuvē fitoplanktona ziedēšana nav konstatēta, un zilaļģu attīstība tajā bijusi ļoti vāja. Taču pēdējo vairāk nekā 20 gadu vasaras pilnbrieda periodos zilaļģu ziedēšana ūdens virsējā slānī konstatēta visās Daugavas HES kaskādes ūdenskrātuvēs, sasniedzot ļoti augstas fitoplanktona biomasas (Druvietis, 2000), kas skaidrojams ar temperatūras ietekmi uz Daugavas fitoplanktona sabiedrību attīstību.

4.2. Daugavas fitoplanktona sabiedrības 2007. g. un to izmaiņu tendences.

2007.gada fitoplanktona atsevišķo taksonomisko grupu struktūra - šūnu skaits un biomasas, kā arī taksonomiskais sastāvs, visā apsekotajā posmā liecina par upes eitrofu statusu, taču neatspoguļo kāda īpaša piesārņojuma sekas (4.2.1. un 4.2.2. att.).

4.2.1. attēls. Daugavas fitoplanktona šūnu skaits (tūkst. š./ l) 2007. g.

Gandrīz visos paraugošanas punktos izņemot posmu augšpus Līvāniem, sastopamas eitrofu vidi raksturojošās Cryptomonas spp. aļģes. Savukārt, uz iespējamu organisku piesārņojumu norādošās zilaļģes Oscillatoria tenuis ievērojamā daudzumā gan pēc skaita, gan arī pēc biomasas konstatētas upes posmā lejpus Līvāniem un augšpus Jēkabpils, kas būtu izskaidrojams ar šo perifītisko pavedienveidīgo aļģu fizisku ieskalošanu ūdens masā no fitobentosa (grunts) vai arī apaugumiem straumes darbības rezultātā, ko savukārt atspoguļo paaugstinātās fitoplanktona biomasas (2. attēls).

4.2.2. attēls. Daugavas fitoplanktona biomasas (mg/l) 2007. g.

Minimāla zilaļģu un plaša fitoplanktona taksonomisko grupu klātbūtne konstatēta gandrīz visos paraugošanas punktos. Tomēr fitoplanktona sugu sastāvs ar dominējošajām sugām Cyclotella sp., Ellerbeckia arenaria , Epithemia sp., Melosira varians, Navicula cryptocephala, Navicula gracilis, Nitzschia acicularis,, Nitzschia sp., Synedra acus, Actinastrum hantzschii, Ankistrodesmus falcatus, Coelastrum microporum, Eudorina elegants, Kirchneriella lunaris, Pandorina morum, Pediastrum tetras, Scenedesmus obliquus, Scenedesmus quadricauda, Tetrastrum sp., Gloeocapsa limnetica, Gomphosphaeria aponina, Cryptomonas sp., Gymnodinium sp., Asterionella formosa un, Cocconeis pediculus liecina, ka upes posmā „Piedruja – Pļaviņu ūdenskrātuve” fitoplanktona sugu sastāvs ir tipisks tekošām hidroekosistēmām, kur vides kvalitāti nosaka pēc fitobentosa un perifitona (apaugumiem).

Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Rīteriem un Aizkraukles fitoplanktonā dominē potamofīlai – stāvošiem ūdeņiem raksturīgai - videi raksturīgs fitoplanktons ar tam tipiskām sugām Aphanothece clathrata, Gomphosphaeria lacustris, Microcystis aeruginosa, Microcystis pulverea, Oscillatoria tenuis, Cryptomonas sp., Gymnodinium sp., Cyclotella sp., Synedra actinastroides, Synedra acus, Synedra ulna, Actinastrum hantzschii, Crucigenia rectangularis, Dictyosphaerium pulchellum, Pediastrum duplex, Pediastrum tetras, Scenedesmus obliquus un Scenedesmus quadricauda.

Daugava te ir zaudējusi upei raksturīgo tecējumu un praktiski kļuvusi par caurtekošu ūdenskrātuvi, kuras vides stāvokli var novērtēt līdzīgi ezeriem – pēc fitoplanktona biomasas lieluma, tās veidojošo grupu struktūras, kā arī ņemot vērā potenciāli toksisko zilaļģu klātbūtni un to daudzumu, kas gan Rīteros, gan arī pie Aizkraukles ūdenskrātuvē veido ievērojamu daļu no fitoplanktona biomasas: 21-62% (4.2.3. att. a,b).

a.						b.

4.2.3. attēls. 2007. gada vasaras fitoplanktona biomasu procentuālais sastāvs Pļaviņu ūdenskrātuvē (A - Rīteri, B – Pļaviņu ūdenskrātuve pie Aizkraukles).

Fitoplanktona biomasas šeit vidēji augstas (3,08 mg/l – pie Rīteriem un 4,41 mg/l – Pļaviņu ūdenskrātuvē pie Aizkraukles), kas raksturo vides kvalitāti kā vidēju. Savukārt zilaļģu ievērojamais daudzums (4.2.3. att.) pašu Pļaviņu ūdenskrātuvi ļauj raksturot kā eitrofu.

Pēc ievāktajiem apaugumiem (perifitona) Daugavas neizmainītajā upes posmā no Piedrujas līdz griezumam lejpus Jēkabpils iespējams spriest par upes ekoloģisko kvalitāti: perifitonu veidojošo sabiedrību struktūra paver iespējas šos ūdens organismus pielietot kā indikatorus saprobitātes pakāpes novērtēšanā.

Šajā Daugavas posmā izteikti dominēja makroskopiskās pavedienveidīgās zaļaļģes Cladophora glomerata ar pirmās un otrās pakāpes kramaļģu epifītiem. Pēc apaugumiem novērtējot posma saprobitāti, konstatēts, ka tā ir robežās no Si = 1, 85 līdz Si = 2,3, kā rezultātā posmu var novērtēt kā β – α – mezosaprobu, kas nozīmē, ka upi pēc perifītiskajām aļģēm var raksturot kā vāji piesārņotu līdz piesārņotu. Jāatzīmē, ka salīdzinot ar 1980., 1987. un 1991. gadu saprobioloģiskajiem novērojumiem, pašreizējais upes posma saprobioloģiskais stāvoklis praktiski gandrīz neatšķiras (4.2.4. att.).

4.2.4. attēls. Daugavas vidusteces saprobioloģiskais novērtējums pēc perifītiskajām aļģēm (1980.-2007. g.).

Tagad, pēc 40 gadiem kopš A. Kumsāres novērojumiem (Кумсаре , 1967), var secināt, ka Daugava joprojām ir „kladoforu upe”, jo šajā posmā apaugumus, tāpat kā 40 gadus iepriekš, masveidā veidoja eitrofikācijas procesiem tik raksturīgā Cladophora glomerata. Taču jāatzīmē, ka šī Daugavai tik raksturīgā suga tiek uzskatīta par samērā vāju ekoloģisko stāvokli raksturojošu saprobitātes indikatororganismu - šai sugai ir zema saprobitātes indikatorvērtība (Cimdiņš et. al, 1995). Tomēr, ņemot vērā šo makroskopisko pavedienveida apaugumu aļģu ļoti lielo masu, perifitona struktūras īpatnības ļauj novērtēt šo upes posmu kā eitrofu līdz stipri eitrofu.

5. Daugavas zoobentosa raksturojums.

5.1. Daugavas zoobentosa cenožu raksturojums 2007. g.

Apsekotajam apmēram 180 km garajam posmam no Latvijas robežas līdz Jēkabpilij raksturīgs dabīgs upes tecējums ar mainīgu straumes ātrumu, akmeņainu un smilšainu grunti, kas vietām klāta ar detrītu, dūņām un augiem, kur veidojas stabilas lito-psammo- un peloreofīlās bentocenozes. Turpmāk dots sīkāks zoobentosa cenožu raksturojums pē†ītajosupes griezumos.

Daugava Piedrujā

Paraugs ņemts upes labajā krastā augu joslā 0,6 m dziļumā (kreisais krasts – Baltkrievijas teritorija). Upes gultni veido dūņaina smilts, akmeņi, oļi, kas klāti ar nelielu dūņainu sanesumu slānīti, aļģes, glīvenes un lēpes; straume salīdzinoši ātra.

Kopējais bentosa organismu skaits, salīdzinot ar iepriekšējo gadu pētījumiem konstatēts ļoti augsts – 32 160 eks./m2 (1980.g. kopējais bentosa organismu skaits bija 5520 – 10 060 eks./m2 un 1991.g. 2800 - 4260 eks./m2). Bentosa organismu svars- 295,0 g/m2. Lielo organismu skaitu un sugu daudzveidību (46 sugas), acīmredzot, nodrošina organismu attīstībai atbilstošs, daudzveidīgs, organiskajām barības vielām bagāts biotops.

Galveno organismu fonu veido trīsuļodu kāpuri Chironomidae un mazsaru tārpi Oligochaeta ar 20 sugām (dominē Stylaria lacustris, Limnodrilus hoffmeisteri un Potamothrix hammoniensis), tiem seko gliemji Mollusca (8 sugas) un dēles Hirudinea (7 sugas). Pārējie bentosa organismi (dažādi ūdens kukaiņu kāpuri, vēžveidīgie, planārijas) sastopami procentuāli nelielā skaitā (5.1.1. tabula un 5.1.2. tabula).

Daugava Krāslavā

Paraugi ņemti upes labajā un kreisajā piekrastē augu joslā 0,3 līdz 0,6 m dziļumā. Upes gultne labajā ripālā (piekrastes daļā) mālaina rupja smilts, klāta ar lielākiem vai mazākiem oļiem, akmeņiem; grunts caurvīta ar augu saknēm, klāta ar aļģēm. Kreisā piekraste dūņaināka. Straume diezgan ātra.

Bentosa cenozes paraugu ņemšanas vietās ir organismiem bagātas (labajā piekrastē 3001 eks./m2 ar svaru 30,7 g/m2 un kreisajā piekrastē 5266 eks./m2 ar svaru 37,7 g/m2) un ar lielu sugu daudzveidību – 91 suga (attiecīgi labajā piekrstē -49, kreisajā - 75).

5.1.1. tabula.

Makrozoobentosa organismu grupu īpatņu skaita procentuālais sadalījums (% no kopējā īpatņu skaita) pētītajos Daugavas posmos 2007. gada jūlijā.

| Paraugu ņemšanas vieta | Daugava augšpus Piedrujas | Daugava Krāslavā |  | Daugava augšpus Daugavpils |  | Daugava lejpus Daugavpils |  | Daugava augšpus Līvāniem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taksons | l.kr. | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. |
| Chironomidae | 44,90 | 58,61 | 42,51 | 26,96 | 37,42 | 8,61 | 10,07 | 7,93 | 10,13 |
| Diptera* | 0,75 | 0,53 | 20,54 | 0,37 | 0,66 | 0,41 | 2,16 | 1,32 | 2,49 |
| Ephemeroptera | 0,87 | 6,22 | 8,00 | 5,10 | 2,12 | 0,41 | 3,60 | 1,16 | 6,69 |
| Trichoptera | 0 | 0,36 | 7,08 | 0 | 1,14 | 0,82 | 1,44 | 0,16 | 2,87 |
| Odonata | 0,37 | 0,89 | 0,51 | 0,73 | 0,65 | 0 | 0,72 | 0,16 | 0,19 |
| Coleoptera | 4,85 | 1,95 | 1,82 | 1,27 | 9,31 | 13,11 | 6,47 | 0,99 | 2,10 |
| Heteroptera | 0 | 0 | 1,11 | 1,46 | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | 0,38 |
| Malacostraca | 0,12 | 0 | 0,71 | 21,31 | 0,82 | 11,89 | 0 | 26,77 | 19,50 |
| Hirudinea | 8,46 | 3,02 | 2,12 | 7,29 | 0,82 | 10,25 | 15,11 | 12,23 | 13,38 |
| Oligochaeta | 35,07 | 15,45 | 6,28 | 11,84 | 22,39 | 38,93 | 21,58 | 4,63 | 16,82 |
| Hydrachnidia | 0 | 0 | 2,63 | 0,73 | 0,49 | 0 | 0 | 0,33 | 0,96 |
| Turbellaria | 0 | 0 | 0,20 | 0,18 | 0 | 0,41 | 0,72 | 0,33 | 0,57 |
| Mollusca | 4,10 | 12,79 | 5,97 | 22,22 | 24,02 | 15,16 | 38,13 | 43,31 | 23,90 |
| Varia** | 0,50 | 0,18 | 0,51 | 0,55 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | 0 |
| Kopējais īpatņu skaits (ind./m2) | 32160 | 3000,9 | 5266,1 | 2926 | 3262 | 4880 | 2780 | 3224,7 | 2787,6 |

| Paraugu ņemšanas vieta | Daugava lejpus Līvāniem |  | Daugava augšpus Jēkabpils |  | Daugava pret Rīteriem |  | Daugava, Pļaviņu ūdenskrātuve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taksons | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. | kr.kr. | l.kr. | l.kr. | vidus | kr.kr. |
| Chironomidae | 3,63 | 7,75 | 4,51 | 26,73 | 1,54 | 1,23 | 34,96 | 4,59 | 26,32 |
| Diptera* | 4,54 | 6,54 | 4,77 | 0,42 | 0,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephemeroptera | 0,45 | 0,24 | 0,77 | 0,76 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0,35 |
| Trichoptera | 0 | 0,73 | 1,93 | 0,08 | 0 | 0,15 | 0,44 | 0 | 0,35 |
| Odonata | 0,45 | 0 | 0 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coleoptera | 0 | 0,24 | 1,80 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heteroptera | 0 | 0 | 0,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malacostraca | 10,91 | 4,60 | 47,94 | 0,25 | 0,51 | 0,61 | 0,44 | 1,83 | 0 |
| Hirudinea | 22,27 | 5,33 | 12,89 | 3,2 | 1,93 | 3,53 | 0 | 8,26 | 0 |
| Oligochaeta | 23,64 | 51,09 | 15,21 | 47,47 | 13,75 | 22,24 | 34,07 | 80,73 | 37,54 |
| Hydrachnidia | 0 | 0,24 | 1,16 | 0 | 0 | 0,15 | 2,21 | 0 | 0,35 |
| Turbellaria | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,77 | 0,46 | 0 | 0 | 0 |
| Mollusca | 34,11 | 23,24 | 8,89 | 19,48 | 80,08 | 71,01 | 0 | 4,59 | 5,26 |
| Varia** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,51 | 0,46 | 27,88 | 0 | 29,82 |
| Kopējais īpatņu skaits (ind./m2) | 1172,8 | 8260 | 4136 | 6321,5 | 31120 | 26080 | 4520 | 2180 | 5700,0 |

* Diptera - Simuliidae, Sciomyzidae, Chrysops sp., Culicidae, Ceratopogonidae, Chaoborus sp., Thaumaleidae un Ptychopteridae;

** Varia - Nematoda, Hydrozoa un Plecoptera.

5.1.2. tabula.

Makrozoobentosa organismu grupu biomasas procentuālais sadalījums (% no kopējās biomasas) pētītajos Daugavas posmos 2007. gada jūlijā.

| Paraugu ņemšanas vieta | Daugava augšpus Piedrujas | Daugava Krāslavā |  | Daugava augšpus Daugavpils |  | Daugava lejpus Daugavpils |  | Daugava augšpus Līvāniem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taksons | l.kr. | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. |
| Chironomidae | 3,04 | 5,17 | 2,03 | 0,29 | 5,26 | 0,18 | 0,02 | 0,16 | 0,30 |
| Diptera* | 0,08 | 0,07 | 3,02 | 0,01 | 0,07 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Ephemeroptera | 0,35 | 9,13 | 9,32 | 0,76 | 1,39 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,43 |
| Trichoptera | 0 | 0,14 | 3,91 | 0 | 1,10 | 1,03 | 0,06 | 0,01 | 0,81 |
| Odonata | 0,41 | 0,45 | 3,30 | 0,25 | 6,43 | 0 | 0,01 | 0,17 | 2,10 |
| Coleoptera | 3,09 | 0,28 | 0,87 | 0,06 | 1,20 | 0,66 | 0,06 | 0,02 | 0,14 |
| Heteroptera | 0 | 0 | 1,98 | 0,10 | 0,07 | 0 | 0 | 0,45 | 0,07 |
| Malacostraca | 0,05 | 0 | 3,18 | 1,43 | 0,14 | 1,34 | 0 | 0,99 | 1,42 |
| Hirudinea | 10,44 | 6,59 | 7,20 | 3,63 | 1,59 | 3,45 | 1,17 | 3,64 | 1,79 |
| Oligochaeta | 2,39 | 0,66 | 0,79 | 4,01 | 1,08 | 47,79 | 0,15 | 2,70 | 7,28 |
| Hydrachnidia | 0 | 0 | 0,11 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0,09 |
| Turbellaria | 0 | 0 | 0,28 | 0,02 | 0 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| Mollusca | 80,11 | 77,50 | 63,88 | 89,44 | 81,64 | 45,42 | 98,46 | 91,76 | 85,47 |
| Varia** | 0,04 | 0,01 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopējā biomasa g/m2 | 295,04 | 30,73 | 37,74 | 237,82 | 44,41 | 158,68 | 997,28 | 368,98 | 179,36 |

| Paraugu ņemšanas vieta | Daugava lejpus Līvāniem |  | Daugava augšpus Jēkabpils |  | Daugava pret Rīteriem |  | Daugava, Pļaviņu ūdenskrātuve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taksons | l.kr. | kr.kr. | l.kr. | kr.kr. | kr.kr. | l.kr. | l.kr. | vidus | kr.kr. |
| Chironomidae | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 2,40 | 0,01 | 0,01 | 41,86 | 2,56 | 0,94 |
| Diptera* | 0,02 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ephemeroptera | 0,24 | 0,01 | 0,06 | 0,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 |
| Trichoptera | 0 | 0,12 | 1,30 | 0,01 | 0 | 0 | 2,33 | 0 | 0,03 |
| Odonata | 2,07 | 0 | 0 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coleoptera | 0 | 0,01 | 0,13 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heteroptera | 0 | 0 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malacostraca | 0,45 | 0,17 | 4,18 | 0,04 | 0 | 0,01 | 2,33 | 0,64 | 0 |
| Hirudinea | 1,47 | 0,16 | 2,33 | 0,62 | 0,09 | 0,16 | 0 | 9,27 | 0 |
| Oligochaeta | 2,44 | 10,77 | 7,21 | 2,00 | 0,54 | 0,10 | 46,51 | 48,56 | 2,68 |
| Hydrachnidia | 0 | 0 | 0,07 | 0 | 0 | 0 | 3,49 | 0 | 0,01 |
| Turbellaria | 0 | 0 | 0 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0 | 0 |
| Mollusca | 93,22 | 88,59 | 84,52 | 93,84 | 99,34 | 99,69 | 0 | 38,98 | 96,24 |
| Varia** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,49 | 0 | 0,07 |
| Kopējā biomasa g/m2 | 128,61 | 1010,75 | 161,00 | 154,12 | 6329,50 | 4882,10 | 1,72 | 12,52 | 115,11 |

* Diptera - Simuliidae, Sciomyzidae, Chrysops sp., Culicidae, Ceratopogonidae, Chaoborus sp., Thaumaleidae un Ptychopteridae;

** Varia - Nematoda, Hydrozoa un Plecoptera.

Tāpat kā iepriekšējā paraugu ņemšanas vietā arī šeit dominē divspārņu Diptera kāpuri, t.sk. trīsuļodu kāpuri (58,6% no kopējā organismu skaita). Diezgan lielā skaitā ir arī citas kukaiņu Insecta klases kāpuri: viendienītes Ephemeroptera, strautenes Plecoptera, knišļu kāpuri Simuliidae un makstenes Trichoptera. Tiem seko mazsaru tārpi un gliemji (5.1.1. un 5.2.2. tabula).

Jāatzīmē, ka no gliemjiem šeit uz akmeņainās grunts dominē tipiska reofīlā suga upes raibgliemezis Theodoxus fluviatilis, kas iekļauta Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr. 396. “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu” 1. pielikumā un Latvijas Sarkanajā grāmatā (4. kategorija). Šī suga sastopama arī citos pētītajos upes posmos (skat. turpmāk).

Daugava augšpus Daugavpils

Zoobentosa paraugi ņemti abos upes krastos augu joslā 0,3 līdz 0,7 m dziļumā. Grunts pamatā mālaina smilts, daudz akmeņu, oļu, starp kuriem uzkrājušies dūņaini sanesumi un detrīts. Starp ūdensaugiem un akmeņiem raksturīgas zaļaļģu audzes.

Bentosa organismu daudzums kā kvalitatīvi (labajā piekrastē – 48 sugas, kreisajā – 46 sugas), tā kvantitatīvi nedaudz mazāks kā iepriekšējā paraugu ņemšanas vietā (labajā ripālā 2926 eks./m2 ar svaru 237,8 g/m2, kreisajā ripālā 3262 eks./m2 ar svaru 44,4 g/m2).

Pēc skaita dominē trīsuļodu kāpuri, gliemji un no vēžveidīgajiem - Malacostraca ūdens ēzelītis Asellus aguaticus. Palielinātu biomasu veido gliemji (galvenokārt Theodoxus fluviatilis un Viviparus viviparus), mazāk mazsaru tārpi, dēles un trīsuļodu kāpuri (5.2.2. tabula).

Dominējošās grupas - gliemji (19 sugas), mazsaru tārpi (18 sugas), un dēles (8 sugas). No mazsaru tārpiem pārsvarā sastop pēc izmēra lielo tārpu Criodrilus lacuum un sīko Stylaria lacustris.

Lejpus Daugavpils

Upes gultne abos ripālos 1,0 m dziļumā diezgan līdzīga – dūņaina smilts, akmentiņi, oļi; kreisajā krastā vietām lieli akmeņi. Paraugi ņemti augu zonā starp glīvenēm, kas klātas ar zaļaļģēm.

Zoobentosa organismu skaits un biomasa ir nedaudz augstāka kā augšpus Daugavpils (labajā piekrastē - 2780 eks./m2 ar svaru 997,3 g/m2 un kreisajā - 4880 eks./m2 ar svaru 158,7 g/m2), bet sugu daudzveidība zemāka (gan labajā, gan kreisajā piekrastē 32 sugas). Kā pēc skaita, tā biomasas grunts biocenozē dominē gliemji (14 sugas), mazsaru tārpi (12 sugas) un dēles (6 sugas); daudz vaboļu Coleoptera kāpuru un ūdens ēzelītis Asellus aguaticus (5.1.1. un 5.1.2. tabula).

Augšpus Līvāniem

Zoobentosa paraugi ņemti upes abos krastos augu joslā 0,4 līdz 0,8 m dziļumā. Grunts pamatā mālaina smilts, daudz akmeņu, oļu, starp kuriem uzkrājušies dūņaini sanesumi, detrīts un aļģes.

Zoobentosa indivīdu skaits un biomasa (labajā piekrastē 3224 eks./m2 ar svaru 369,0 g/m2 un kreisajā – 2787,6 eks./m2 ar svaru 179,3 g/m2) vidēji augsta; liela sugu daudzveidība (l.kr. – 42 sugas, kr.kr. – 47 sugas).

Bentocenozes pamatfonu pēc indivīdu skaita veido gliemji (19 sugas), vēžveidīgie (Asellus aguaticus, Gammarus pulex), dēles (8 sugas) un mazsaru tārpi (6 sugas).

No mazsaru tārpiem dominē Criodrilus lacuum, Limnodrilus hoffmeisteri un Potamothrix hammoniensis. No lielā skaitā konstatētajām dēlēm vadošo vietu ieņem Erpobdella octoculata, E. nigricollis un Helobdella stagnalis. Pēc biomasas vadošo vietu ieņem gliemji, dominē Bithynia tentaculata, Theodoxus fluviatilis, Viviparus viviparus Physa fontinalis (5.1.1. un 5.1.2. tabula).

Lejpus Līvāniem

Paraugi ņemti upes labajā un kreisajā krastā augu joslā. Labā krasta ripālā - blīva makrofītu josla. Zoobentosa paraugi ievākti 0,6 – 0,7 m dziļumā. Upes gultne akmeņaina, ar rupju smilti. Grunts caurvīta ar augu saknēm un klāta ar aļģēm.

Kreisā krasta ripālā veģetācijas josla šaurāka kā labajā krastā. Paraugs ņemts 0,8 – 1,2 m dziļumā starp augiem. Grunts - dūņaina smilts, akmentiņi, smalks detrīts. Krastu atšķirīgie biotopi atsaucas uz bentisko cenožu sugu sastāvu un kvantitāti (5.1.1. un 5.1.2. tabula).

Kopumā upes ripālā dominējošā grupa kā kvalitatīvi (l.kr.- 11 sugas, kr.kr.- 20 sugas), tā kvantitatīvi (l.kr.- 400 eks./m2 ar svaru 120,0 g/m2 un kr.kr.- 1920 eks./m2 ar svaru 895,4 g/m2) ir gliemji, kuriem kreisajā ripālā seko mazsaru tārpi un divspārņu kāpuri, dēles un vēžveidīgie (Asellus aquaticus). No gliemjiem abos krastos dominē Bithynia tentaculata un Viviparus viviparus, kuriem labajā krastā uz akmeņainās grunts pievienojas Theodoxus fluviatilis, bet kreisajā – dūņainā smilts gruntī Pisidium amnicum. No mazsaru tārpiem, tāpat kā augšpus Līvāniem, dominē Criodrilus lacuum, Limnodrilus hoffmeisteri un Potamothrix hammoniensis.

Augšpus Jēkabpils

Zoobentosa paraugi ņemti abos upes krastos augu joslā. Labajā ripālā paraugu ņemšanas vietā 0,4 – 0,7 m dziļumā grunts pamatā akmeņaina, starp akmeņiem, oļiem tumša smilšaina dūņa, augu saknes, detrīts un aļģes. Kreisajā ripālā 0,4 – 0,6 m dziļumā grunts dūņaina smilts, nedaudz akmentiņu, oļu, pa virsu smalks detrīts un aļģes.

Bentozoocenozes bagātas kā kvalitatīvi (kopā 75 sugas), tā kvantitatīvi (l.kr.- 4136 eks./m2 ar svaru 161,0 g/m2 un kr.kr.- 6321 eks./m2 ar svaru 154,1 g/m2).

Vadošo vietu grunts biocenozē kā pēc skaita (368 eks./m2 un 1231 eks./m2), tā pēc biomasas (135,1 g/m2 un 144,6 g/m2) ieņem sugām bagātie gliemji (21 suga). Otrā dominējošā grupa - mazsaru tārpi ar 19 sugām (629 – 3001 eks./m2 ar svaru 11,61 – 3,08 g/m2). Tiem seko vēžveidīgie (Asellus aguaticus) un trīsuļodu kāpuri (5.1.1. un 5.1.2. tabula).

No gliemjiem dominē Pisidium amnicum, Viviparus viviparus, Bithynia tentaculata un Theodoxus fluviatilis. No mazsaru tārpiem dominē Limnodrilus hoffmeisteri, Aulodrilus pluriseta, Potamothrix hammoniensis, Spirosperma ferox un Criodrilus lacuum.

Daugava pie Rīteriem

Kā parāda iepriekšējo gadu pētījumi, ūdenskrātuvju kaskādes izveidošana uz Daugavas veicināja bentosa biocenožu struktūras izmaiņas un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, kas liecina par atbilstošām vides kvalitātes izmaiņām.

Pļaviņu ūdenskrātuves augšgalā, samazinoties straumes ātrumam , sākas nepārtraukta dažādo upes nesto suspendēto vielu sedimentācija. Pie Rīteriem jau vērojama organisko un minerālo vielu pastiprināta izgulsnēšanās, kā rezultātā akmeņainā gultne ir pārklāta ar irdenu dūņu, dūņainu smilts slāni.

Paraugi ņemti abos krastos - 2,8 un 7,0 m dziļumā. Dūņainai smilts gruntij pa virsu koku gabaliņi, zariņi, vairāk vai mazāk sadalījušās lapas.

Salīdzinot ar 2001.g. pētījumiem, kad šai pašā griezumā zoobentosa sastāvs kā kvalitatīvi (6 taksoni), tā kvantitatīvi (3000 eks./m2) bija nabadzīgs un pārstāvēts galvenokārt ar mazsaru tārpiem (86,7 % no kopējā organismu skaita) un tikai 2,6% un 10,7% sastādīja gliemju Mollusca un trīsuļodu Chironomidae kāpuri, 2007.g pētījumi rāda citu ainu. Zoobentoss kvalitatīvi vidēji bagāts (30 sugas), bet kvantitatīvi ļoti bagāts (l.kr. 26 080 eks./m2 ar svaru 4882,1 g/m2 un kr.kr. 31 120 eks./m2 ar svaru 6329,5 g/m2).

Vadošā grupa ir Mollusca (5 sugas) ar dominējošo sugu daudzveidīgo sēdgliemeni Dreissena polymorpha (70,7 – 79,4 % no kopējā organismu skaita). Daudzveidīgās sēdgliemenes darbojas kā filtrētāji, kas uzlabo ūdens kvalitāti. Jāatzīmē, ka apmēram 80 % no tiem ir apmēram 7-8 mm gari jaunie indivīdi, kas veido uz grunts lielus “kamolus”. Daudzveidīgo sēdgliemeņu kolonijas savukārt rada labas dzīves vietas - slēptuves citiem organismiem (ūdens ēzelīšiem, dažādiem kukaiņu kāpuriem, planārijām, ērcēm un nematodēm).

Otra dominējošā grupa ir mazsaru tārpi (12 sugas), bet jau mazākā skaitā (13,7 – 22,2 % no kopējā organismu skaita). No mazsaru tārpiem dominē Limnodrilus hoffmeisteri, Potamothrix hammoniensis, P. moldaviensis un Criodrilus lacuum.

Pļaviņu ūdenskrātuve

Zoobentosa paraugi tika ievākti ūdenskrātuves abos ripālos un vidū. Labā krasta ripālā paraugu ņemšanas vietā 2,2 m dziļumā grunts - smilšaina grants ar nelielu smalka detrīta kārtiņu. Ūdenskrātuves vidū 18 – 19,5 m dziļumā sedimentācijas rezultātā akmeņaino gultni biezā slānī klāj pelēka dūņa, zariņi, tukšas daudzveidīgās sēdgliemenes čaulas, bet kreisajā ripālā 3,7m dziļumā grunts ir mālaina smilts. Zoobentosa organismu cenoze visā ūdenskrātuves griezumā, salīdzinot ar augstāk minētām paraugu ņemšanas vietām, kā kvalitatīvi (13 – 10 -18 sugas), tā kvantitatīvi (4520 – 2180 – 5700 eks./m2) nabadzīga.

Kvantitatīvi dominējošo zoobentosa organismu fonu veido mazsaru tārpi, trīsuļodu kāpuri un ripālos vēl arī nematodes Nematoda (5.1.1. un 5.1.2. tabula). Jāatzīmē, ka ūdenskrātuves vidū paraugu ņemšanas vietā konstatēts ļoti daudz tukšo daudzveidzveidīgās sēdgliemenes čaulu, starp tām tika atrasti tikai pieci nepieauguši indivīdi.

5.2. Daugavas saprobitātes vērtējums pēc zoobentosa organismiem

Kopumā pētītajā Daugavas posmā no Latvijas robežas līdz Pļaviņu HES aizsprostam kopumā konstatēti 179 taksoni, no kuriem Hirudinea -11, Oligochaeta - 37, Hydrachnidia - 11, Malacostraca - 4, Ephemeroptera - 22, Odonata - 6, Heteroptera - 6, Coleoptera - 9, Diptera - 11, Trichoptera - 17, Mollusca - 37, Turbellaria – 4 un Varia - 4. Vislielākā taksonu daudzveidība konstatēta pie Krāslavas (91 taksons), augšpus Daugavpils (75 taksoni), augšpus Līvāniem (65 taksoni) un augšpus Jēkabpils (75 taksoni). Zemāka taksonu daudzveidība konstatēta augšpus Piedrujas (46 taksoni), lejpus Daugavpils (48 taksoni), lejpus Līvāniem (59 taksoni) un Pļaviņu ūdenskrātuvē (30 taksoni).

Kvalitatīvi un kvantitatīvi bagātākas grupas ir gliemji, mazsaru tārpi, kukaiņu kāpuri un dēles.

2007. gadā pētītajos Daugavas posmos saprobitātes indeksa vērtības mainās robežās no 2,0 līdz 2,7 (no -mezosaprobās līdz -mezosaprobajai saprobitātes pakāpei), kas liecina, ka vide ir vāji piesārņota līdz piesārņota ar viegli noārdāmajām organiskajām vielām. Saprobitātes pakāpei ir tendence pieaugt virzienā no Latvijas robežas uz Pļaviņu ūdenskrātuvi, kur dominē vielu izgulsnēšanās procesi (5.2.1. attēls).

Salīdzinot saprobitātes indeksa vērtības ar iepriekšējo pētījumu rezultātiem 1980. un 1991. gadā, pētītajā posmā Daugavas ekoloģiskais stāvoklis nav būtiski mainījies (5.2.1. un 5.2.2. attēls).

5.2.1. attēls. Saprobitātes indeksa vērtības pētītajos Daugavas posmos 2007. gada jūlijā.

5.2.2. attēls. Saprobitātes indeksa vērtības pēc zoobentosa pētītajos Daugavas posmos 1980., 1991. un 2007.g. veģetācijas sezonā (jūlijs-augusts).

6. Augstāko ūdensaugu izplatība un ekoloģiskā stāvokļa novērtējums

Augstākajiem ūdensaugiem ir būtiska loma upes pašattīrīšanās procesos un piesārņojuma akumulācijā. Ūdensaugu sugu sastāvs un to sastopamība ļauj novērtēt upes posma trofisko stāvokli. Daugavas neizmainītajā daļā daudzos upes posmos augstāko augu sastopamība būtiski ietekmē upes ekoloģisko stāvokli (6.1.att.).

Augstāko ūdens augu dominējošās sugas, pētītā posma kopējais aizaugums ar ūdensaugiem (%) un saprobitātes pakāpe, kas noteikta pēc augstākajiem ūdens augiem, dotas 6.1.tabulā. Izmantoti 1991.un 2007.g. veģetācijas sezonu dati.

6.1.attēls. Daugavas labā piekraste – augstāko ūdens augu zona paraugu ņemšanas griezumā lejpus Līvāniem.

6.1.tabula.

Augstāko ūdensaugu sugu sastāvs, pētītā posma aizaugums (%) un saprobitātes pakāpe 1991. un 2007.g.veģetācijas sezonās

| Upes posms | Augstāko ūdensaugu sugu sastāvs |  | Pētītā posma kopējais aizaugums (%) |  | Saprobitātes pakāpe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 2007 | 1991 | 2007 | 1991 | 2007 |
| Piedruja | Nuphar lutea, Potamogeton gramineus, Fontinalis antypiretica | Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, P. gramineus, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. natans, Sagittaria sagittifolia, Hydrocharis morsus-ranae | 1-2 | 1-2 | β | β |
| Krāslava | Schoenoplectus lacustris, Potamogeton perfoliatus, P.lucens, P. pectinatus, P.alpinus, Butomus umbellatus, Myriophyllum spicatum, Nuphar lutea, Sagittaria spp., Hydrocharis spp., Nymphea candida | Butomus umbellatus, Sparganium erectum, Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, P. natans, Sagittaria sagittifolia, Alisma plantago-aquatica | 10-15 | līdz 10 | β | β |
| augšpus Daugavpils | Butomus sp., Schoenoplectus sp., Nuphar lutea | Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Potamogeton alpinus, P. lucens, P. gramineus, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. natans, Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatilis, Ceratophyllum demersum, Alisma plantago-aquatica, Schoenoplectus lacustris | ≤1-2 | 5-20 | β- | β |
| lejpus Daugavpils | Potamogeton gramineus, P.lucens, Nuphar lutea, Sagittaria sp., Myriophyllum sp. | Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, P. gramineus, P. perfoliatus, P. pectinatus, Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatilis, Schoenoplectus lacustris | ≤3 | 2-5 | β- līdz  | β |
| augšpus Līvāniem | Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, Equisetum acuta, Potamogeton perfoliatus, P.lucens, P. pectinatus, P.alpinus, Nuphar lutea, Nymphea alba, Polygonum amphibium | Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, P. gramineus, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. natans, Sagittaria sagittifolia, Equisetum fluviatilis, Alisma plantago-aquatica, Schoenoplectus lacustris | 5-10 | 1-2 | β | β |
| lejpus Līvāniem | Schoenoplectus lacustris, Potamogeton perfoliatus, P.lucens, P. pectinatus, P.alpinus, P.compressus, P. crispus, Nuphar lutea, Nymphea candida, Polygonum amphibium | Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. natans, Elodea canadensis, Sparganium erectum, Sagittaria sagittifolia, Acorus calamus, Equisetum fluviatilis, Spirodela polyrhiza, Alisma plantago-aquatica, Schoenoplectus lacustris | 10-15 | 5-15 | β | β |
| augšpus Jēkabpils | Schoenoplectus lacustris | Butomus umbellatus, Nuphar lutea, Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. pectinatus, P. gramineus, Elodea canadensis, Sparganium erectum, Sagittaria sagittifolia, Sium latifolium, Alisma plantago-aquatica, Schoenoplectus lacustris | 5-7 | 5-10 | β | β |
| lejpus Jēkabpils | - | - | <1 | <1 | - | - |

Rezultāti liecina, ka pētītajos upes posmos aizaugums ir neliels, un salīdzinot ar 1991.g., nav vērojamas būtiskas izmaiņas. Tā kā 2007.g. tika izmantota atšķirīga - mūsdienīgāka pētījumu metode, ko šobrīd izmanto Eiropā, sugu sastāva izmaiņas nav objektīvi novērtējamas.

Visos pētītajos upes posmos sugu sastāvs un to sastopamība raksturo upi kā vāji piesārņotu.

Ir zināms, ka augstākie ūdensaugi ir izturīgi pret nelielu naftas produktu noplūdes rezultātā radītu piesārņojumu. Līdz šim veiktie pētījumi ASV, Lielbritānijā un Itālijā pierādījuši, ka ietekme ir īslaicīga un ūdensaugu attīstību neietekmē. Ja arī augu virsūdens daļas tiek daļēji bojātas, tās ātri atjaunojas un, atkarībā no konkrētas audzes un auga vitalitātes, pat pēc lielām izplūdēm spēj atveseļoties gada laikā (Levin et al. 1995).

KOPSAVILKUMS

Projekta „Daugavas ekoloģiskā stāvokļa novērtējums” izstrādes gaitā veģetācijas sezonā tika ievākti ūdens un nogulumu paraugi un veikta to pirmapstrāde lauka apstākļos. Tālāka analīze tika veikta laboratorijā, un iegūtie rezultātu izvērtēti atbilstoši LR normatīvo aktu nostādnēm, zinātniskajai literatūrai un ekspertu viedoklim. Izmantojot līdzšinējos datu materiālus, 2007.g. analīžu rezultāti ļauj novērtēt upes ekoloģisko stāvokli un tā izmaiņas, ņemot vērā arī pārrobežu piesārņojuma ietekmi uz Daugavas hidroekosistēmu neizmainītajā upes posmā no Latvijas robežas līdz ūdenskrātuvju kaskādes sākumam – Pļaviņu ūdenskrātuvei..

Rezultāti liecina, ka veģetācijas periodā, kad notiek intensīvi vielu uzņemšanas procesi, ķīmisko rādītāju koncentrācijas atbilst MK 2002. gada 12. marta noteikumos „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.10.2005. noteiktajām prasībām karpveidīgo zivju ūdeņiem, un arī nenormētie ķīmiskie parametri kopumā nav paaugstināti.

Runājot par piesārņojumu ar naftas produktiem, nogulumu analīzes liecina, ka naftas produktu koncentrācijas Daugavas sedimentos ir zemas, piemēram, tās ir trīs un vairāk reizes mazākas nekā Donavas upes sedimentos. Salīdzinot ar Holandē 2000. gadā pieņemtajām kopējo naftas produktu mērķa koncentrācijām nogulumos, tikai paraugu ņemšanas punktā augšpus Līvāniem un Piedrujā šis lielums bijis nedaudz pārsniegts, kas iezīmē pārrobežu piesārņojuma ietekmes tendenci uz Daugavas ekosistēmu Latvijas teritorijā.

Uz to norāda arī fakts, ka pierobežas zonā Piedrujā ūdenī konstatēts arī salīdzinoši lielākais saprofīto baktēriju – viegli noārdāmo organisko vielu izmantotāju - skaits. Tāpat naftas produktus noārdošo bakteriju skaits ūdenī salīdzinoši augstākais ir pierobežas zonā no Piedrujas līdz Daugavpilij. Tā kā Daugavas tecējums ir straujš, upei līdz pat Pļaviņu ūdenskrātuvei raksturīgs kopumā augsts pašattīrīšanās potenciāls. Te raksturīgs fitoplanktona sugu sastāvs, kas ir tipisks tekošām hidroekosistēmām, pētītajos upes posmos aizaugums ar augstākajiem ūdens augiem ir neliels.

Daugavas ekoloģisko kvalitāti kopumā raksturo biotiskajie rādītāji, kas pēc Ūdens struktūrdirektīvas un Ūdens apsaimniekošanas likuma nostādnēm atzīti par noteicošajiem hidroekosistēmu kvalitātes raksturlielumiem. Mūsu pētījumā bioloģiskie kvalitātes elementi izmantoti, lai noteiktu upes saprobitāti - ūdeņu piesārņotība ar viegli noārdāmām organiskām vielām. Gan pēc mikrobioloģiskajiem parametriem, gan perifītiskajām aļģēm, gan zoobentosa un augstāko sugu sastāva un to sastopamības Daugava posmā no robežas ar Baltkrieviju līdz Pļaviņu ūdenskrātuvei ir mēreni piesārņota-piesārņota jeb  līdz --mezosaproba, un, spriežot pēc zoobentosa, saprobitātes pakāpei nogulumos ir tendence pieaugt virzienā no Latvijas robežas uz Pļaviņu ūdenskrātuvi, kur dominē vielu izgulsnēšanās procesi.

Pļaviņu ūdenskrātuve, kas ir cautekoša ūdenskrātuve, pēc būtības atbilst ezera tipa ūdenskrātuvei: tajā samazinās vielu noārdīšanās procesi ūdens slānī – ir salīdzinoši viszemākie bakteriālie rādītāji, toties ir izteikts kumultīvais efekts. Piegrunts slānī ir vērojams skābekļa deficīts. Fitoplanktonā dominē potamofīlai – stāvošiem ūdeņiem raksturīgai - videi raksturīgas sugas. Savukārt zilaļģu ievērojamais daudzums pašu Pļaviņu ūdenskrātuvi raksturo kā eitrofu.

Salīdzinot 2007. gada pētījuma rezultātus ar iepriekšējo gadu datiem, konstatējams, ka organiskā piesārņojuma līmenis un Daugavas ekoloģiskais stāvoklis nav būtiski mainījies, tomēr iezīmējas tendence, ka palielinājusies pārrobežu piesārņojuma loma un samazinājusies punktveida piesārņojuma ietekme Daugavā Latvijas teritorijā. Upē masveidīgi sastopamas pavedienveida apaugumu aļģes Cladophora glomerata, kas liecina par upes eitrofikāciju.

Literatūra

APHA, AWWA, WPFC (1989) Standard methods for the examination of water and Wastewater, 17th ed. American Public Heath Association. Washington D.C.

APHA AWWA, WPFC (1992) Standard methods for the examination of water and wastewater. 18th edition. American Public Heath Association. Washington D.C.

Cimdiņš, P., Druvietis, I., Liepa, R., Parele, E., Urtāne, L., Urtāns, A. (1995) A Latvian catalogue of indicator species of freshwater saprobity. Proc. Latv. Acad. Sci. 1/2 , B. : pp. 122-133

Coleman, E., Munch, J.W., Streicher, R.P., (1984) The identification and measurement of components in gasoline, kerosine, and No. 2 fuel oil that partitions into the aqueous phase after mixing, Arch. Env. Cont. Tox., 13, 171-178

Druvietis I. (1997) Aļģes kā ekoloģiskā stāvokļa rādītājas Latvijas ūdenstilpēs. Promocijas darba kopsavilkums par publicēto zinātnisko rakstu sēriju. Rīga, LU Bioloģijas institūts.

Druvietis I. (2000) Cyanobacteria bloom in Daugava River dammed reservoirs, Latvia. Harmful Algal Blooms, Ninth Conference, Tasmania 2000.

Druvietis I. (1998) Observations on cyanobacteria blooms in Latvia’s inland waters. In: Reguera, B., Blanco, I., Fernández, M. L., Wyatt, T. (eds) Harmful algae. Xunta de Galicia, Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO, 35-36.

Druvietis I. (2007) Climat driven changes on phytoplankton communities structure and algae species seasonal development in Latvia’s freshwaters. SEFS-5 Symposium for European freshwater sciences. Abstracts. Palermo: 198.

Enviromental quality criteria. Lakes Watercourses. (2000) Report 5050, Swedish EPA

Gruberts D. (2006) Palu pulsa koncepcija Daugavas vidusteces palieņu ezeru ekoloģijā. Promocijas darbs. Daugavpils, 1-152.

Gruberts D. (2008) The role of floods in the ecology of phytoplankton communities of the Middle Daugava. Archiv für Hydrobiologie, in press.

Gruberts D., Druvietis I. (2006) Impact of floods on composition, biomass and diversity of phytoplankton communities of the Middle Daugava, in Latvia. In: Ács E., Kiss K. T., Padisak J., Szabo K. E. (eds.). Proceedings of 6th International Symposium on Use of Algae for Monitoring Rivers. Hungary, Baltonfüred, 12-16 Sept. 2006. 54-59.

HACH (1992) Hach Water Analysis Handbook, 2nd ed. Hach Company, Loveland, Colorado.

Husak Š., Sladeček V., Sladečkova A. (1989) Freshwater Macrophytes as Indicators of Organic Pollution. Acta Hydrochim.Hydrobiol. 17 (6), 693-697.

Kalniņa, D. (2006) Nafta un vides problēmas, Rīgas Tehniskā universitāte, Rīga, 157 lpp.

Kļaviņš M., Cimdiņš P. (2004) Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība. Rīga: LU, 208 lpp.

Kumsare A. (1972) Zur hydrobiologischen Rayonierung der Daugava. Verh. Internat. Verein. Limnol., 18, 751-755.

Kuršs, V. & Stinkule, A. (1997) Latvijas minerāli. Rīga, Zinātne, 200 lpp.

Latvijas Daba (1994) Enciklopēdija 1.sēj. "Latvijas Enciklopēdija" Rīga, 214-222

LR Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti" ar grozījumiem, kas izdarīti līdz 04.10.2005.

LR Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumu Nr. 396. “Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu”

Levine, E. A., Pinckney, J, and T. Montello (1995) Follow-up study on oiled vegetation cutting along the Delaware River. Proceedings 1995 Oil Spill Conference (Prevention, Behavior, Control, Planning), February 27- March 2, 1995, Long Beach, CA, Washington D.C., American Petroleum Institute, 465-472.

LZA Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas atskaite, 1980 (nepubl.)

LZA Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas atskaite, 1987 (nepubl.)

LZA Bioloģijas institūta Hidrobioloģijas laboratorijas atskaite, 1991 (nepubl.)

Maljević, E., Balać, M. (2007) Determining of oil-petroleum hydrocarbons in river sediments, Desalination, 213, 135-140

Marchal, R., Penet, S., Solano-Serena, F., Vandecasteele, J.P. (2003) Gasoline and Diesel Oil Biodegradation, Oil & Gas Science and Technology – Rev. 58, 4, 441-448.

Pantle R., Buck H. (1955) Die biologische Uberwachung der Gewasser und die Darstellung der Ergebnusse. Gas und Wasserfach., Bd 96, N 18., 604 S.

Piper A.M. (1944) A graphical procedure in the geochemical interpretation of water–analysis. Am. Geophys. Union. Trans. 25, 914–923.

Praktiskās hidrobioloģijas rokasgrāmata. Upju piesārņojuma bioloģiskās analīzes metodes. (1995) Rīga, LU Ekoloģiskā centra apgāds „Vide”, sast. A.Zandmane, 70 pp.

Projektējamās jaunās celulozes rūpnīcas notekūdeņu ietekmes uz vidi vērtējums (1998) LU Bioloģijas institūts, Salaspils, 1998, 98 lpp. (nepubl.)

Risk Integrated System of Closure (RISC), Technical Guide and Users Guide, Chapter 8 Dated June 15, 2006, Indiana Department of Environmental Management, Office of Land Quality, http://www.in.gov/idem/programs/land/risc/index.html

Spriņģe G., Briede A., Druvietis I., Parele E., Rodinovs V., Urtāne L. (1999) Investigations of biodiversity in freshwater ecosystems of Latvia. In: Naimovičienė Ž., Raudienė L., Virbickas T. (eds) Hydrobiological research in the Baltic countries. Part I. Rivers and lakes. Vilnius, Institute of Ecology, 232-272.

Study of the River Daugava ecological state in accordance with possible impact of pulp mill (2001). Institute of Biology of University of Latvia,Salaspils, 2001, P. 98 (unpubl.)

Urtāns A. 1995. Macrophytes used as indicators of river water quality in Latvia. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B, 3/4 (572/573), 105-107.

Utermöhl H., 1958. Zur Vervollkommnung der quantitativen Phytoplankton-Methodik. Mitt. int. Ver. theor. angev. Limnol., 19, 100-124.

Ūdens saimniecības pamatprincipi Eiropas Savienībā, (http://www.meteo.lv/public/28085.html).

Weisman, W., Analysis of Petroleum Hydrocarbons in Environmental Media, Amherst Scientific Publishers, Massachusetts, 1998, 98

Zīverts, A. (1996) Maksimāli iespējamo plūdu aprēķins Daugavas upes baseinā. Nāra Ltd.

Aуниньш Э.А. (1967) Расчёт ионно–солевого стока и агрессивности воды р. Даугавы // Гидробиология и ихтиология внутренних водоёмов Прибалтики – Рига, Зинатне, вып. 7, с. 31–46.

Кумсаре А. Я. (1967) Гидробиология реки Даугавы. Рига, Зинатне. 3 –186.

Матисоне, М. (1965) Биогенный сток реки Даугава. В кн. «Рыбное хозяйство внутренних водоёмов Латвийской ССР», Зинатне, Рига, c.365-379

Родина, А.Г. (1965) Методы водной микробиологии. Практическое руководство. М.-Л.: 363 с.

Романенко, В.И., Кузнецов, С.И. (1974) Экология микроорганизмов пресных водоемов. Лабораторное руководство. Наука, Ленинград, 194 с.

Рудзрога, А. И., Друвиетис, И. Ю. (1984) Альгологические исследования реки Даугава. – Санитарное состояние реки Даугавы, Даугавпилс: 24-29.

Унифицированные методы исследования качества вод. Часть I. Методы химического анализа вод. (1974) Москва: СЭВб с.784.